TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE 
MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT PCF 685 PRO VOZY

## SEAT IBIZA (mr. 2002)

(automatická převodovka)

- Odstraň madlo řadící páky.

- Vyjmi kryt řazení.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku demontuj oba přední upevňující šrouby střední konzoly.

- V zadní části střední konzoly vyjmi popelník.

- Pod popelníkem demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň z ruční brzdy madlo s krytem.

- Demontuj střední konzolu.

- Dle obrázku odstraň v přední části interieru  vozu plastový kryt.

- Ze strany spolujezdce vlož dle obrázku do prolisu v boční stěně mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 010). Dle správně přiložené šablony vrtej opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 27 mm (BF 2+3).

- V přední části vozu ze strany spolujezdce demontuj dle obrázku označený originál šroub držáku střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj pravou zadní originál matici M8 mechanismu řazení.

- Konec vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Místo pravé zadní demontované matice mechanismu řazení (na originál šroub) nasaď dle obrázku zadní úchyt zámkové části. Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M8 s podložkou (matici ještě nezatrhávej). Přední úchyt zámkové části připevni dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 35 a podložky k originál otvoru v plechovém držáku střední konzoly.  Mezi přední úchyt zámkové části a plechový držák střední konzoly nasaď na šroub M8 dodávaný distanční sloupek (l = 15).

Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení polohy parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni upevňující šroub i matici M8.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost vyvrtaného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček