# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1046  PRO VOZY

# VW POLO (mr. 2006)

(mechanická převodovka - magneziové řazení)

- Vyjměte a povysuňte směrem nahoru rámeček s manžetou řadící páky.

- Demontujte označené upevňující šrouby středové konzoly.

- Vyjměte zadní horní díl středové konzoly.

- Rozpojte konektor elektrické instalace a odstraňte kryt řazení.

- Demontujte matice upevňující zadní plechový držák středové konzoly.

- Demontujte oba označené šrouby zadního držáku středové konzoly.

7. - 8. Demontujte označené matice a šrouby předního držáku středové konzoly. Oba plechové držáky odstraňte.

9.	Povolte čtyři matice M8 upevňující  mechanismus řazení.

10.	Označte dle obrázku zadní držák. Všechny zobrazené míry jsou orientační. V případě potřeby míry upravte.

11.	Odřízněte část zadního držáku.

12.	Označte dle obrázku přední držák.

13.	Odřízněte označenou část předního držáku.

14.	Dbejte na to, aby nedošlo ke kontaktu zámkové konzoly s plastovým držákem. Dle potřeby odřízněte označené části plastového držáku (na obrázku označené bílou barvou).

15.	Nasaďte konzolu se zámkovou částí na dva přední a dva zadní originál šrouby mechanismu řazení. Konzolu upevněte pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích matic M8.

Polohu konzoly seřiďte tak, že při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části otočný segment aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Dotáhněte čtyři zatrhávací matice M8 a ověřte bezchybnou funkci mechanického zabezpečení.

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení Construct všechny čtyři matice M8 zatrhněte.

16. - 17. Upravený přední i zadní plechový držák středové konzoly připevněte pomocí originál matic zpět na původní místo (na připevněnou zámkovou konzolu), viz obr.

18. - 19. Kryt řazení umístěte zpět na původní místo. Dle potřeby odstraňte (odstřihněte) takovou část plastové konzoly, která by znemožnila bezproblémové upevnění plastové konzoly do původní polohy (na původní místo).

20.	V případě potřeby upravte (odstřihněte) i část plastového rámečku řadící páky (při zpětné instalaci rámečku s manžetou řadící páky nesmí docházet k žádnému problému).

21. Na zámek konzoly nasaďte dle obrázku středící šablonu (Sch 34) pro vystřižení otvoru 
do manžety řadící páky.

22.	Rámeček s manžetou řadící páky vložte na původní místo v krytu řazení. Manžetu přes šablonu v přední části vyrovnejte a volně natáhněte z pravého předního rohu směrem k řadící páce. Manžetu přitlačte k šabloně a pomocí silonové paličky opatrně vyděrujte otvor v manžetě. Pozor na poškození manžety. Po zhotovení otvoru středící šablonu odstraňte.

23.	Rámeček s manžetou řadící páky zacvakněte do krytu řazení a těsnící O-kroužek namáčkněte kolem zámku konzoly.

Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.