Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ

CONSTRUCT CF 808 PRO vozy

VW GOLF V (mr. 2004-)

VW JETTA, SEAT (ALTEA, TOLEDO III)

(převodovka DSG)

Poznámka: MZ CF 808 lze použít také pro vozy Seat Altea a Seat Toledo III. Fotodokumentace byla zhotovena na voze VW Golf V, proto nebude ve všech případech shodná s vozy Seat.

- Dle obrázku demontuj v zadní části střední konzoly označené upevňující šrouby.

- Demontuj boční šrouby a vyjmi zadní plastový kryt.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- Vyjmi plastový kryt v odkládací přihrádce střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Odstraň zadní díl střední konzoly.

- Dle obrázku po obou stranách střední konzoly vyjmi kryty šroubů.

- Šrouby demontuj.

- Boční plastové díly střední konzoly odstraň (stáhni je směrem dolů).

- Vyjmi plastové výplně bočních výztuh střední konzoly.

- Pod vyjmutými plastovými výplněmi demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi madlo volící páky i kryt řazení a rozpoj elektrickou instalaci.

- Vyjmi popelník, rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku demontuj matice upevňující držák střední konzoly. Držák odstraň.

- V místě uložení zámkové části odřízni dle obrázku část koberce podlahy vozu.

- Ze strany spolujezdce přilož dle obrázku na boční stěnu kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 14). Dle správně přiložené šablony vrtej přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraň a dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraň.

- Dle obrázku demontuj pravou zadní originál matici mechanismu řazení.

- Na místo demontované matice nasaď dodávanou podložku.

- Zadní úchyt zámkové části nasaď na zadní pravý originál šroub mechanismu řazení. Trubku vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru a zámkovou část přisuň k boční stěně kulisy mechanismu řazení.

Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření správné funkce MZ Construct vrtej dle otvorů v předním úchytu zámkové části dva otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Zámkovou část odstraň a zhotovené otvory převrtej na Ø 8,8 mm. Oba otvory ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Do obou otvorů v podlaze vozu zanýtuj dodávané maticové nýty M6.

- Zámkovou část připevni dle obrázku na pravý zadní originál šroub mechanismu řazení (pomocí zatrhávací matice M6) a na oba maticové nýty v podlaze vozu (pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 x 20).

Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni jak matici M6, tak 
oba šrouby M6 x 20.

- - 27. V přední části střední konzoly odřízni dle obrázku (v místě uložení mechanického zabezpečení) potřebnou část plastu.

- Dle obrázku odřízni také potřebnou část plechového držáku střední konzoly.

- Střední konzolu upevni zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Přilož pečlivě zpět na původní místo pravý boční plastový díl střední konzoly. Hrot šablony označí na vnitřní straně plastového dílu místo pro zhotovení otvoru.

Dle označeného místa vrtej otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru přiložením bočního plastového dílu na původní místo. Po ověření otvor převrtej na 
Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru přiložením bočního plastového dílu na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézuj přes boční díl střední konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 33. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.