# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 435  PRO VOZY

# VOLVO 80

(mechanická převodovka)

- Odstraň horní kryt páky řazení.

- Povol oba šrouby upevňující boční kryty střední konzoly.

- Dle obrázku odstraň manžetu ruční brzdy a odkládací prostor za řadící pákou. Povol šroub.

- Povol dva označené šrouby.

- Povol dva označené šrouby.

- Povol dva označené šrouby.

- Odstraň schránku.

- V zadním odkládacím prostoru dle obrázku  odstraň kryt.

- Povol dva šrouby.

- Odstraň střední konzolu. Demontuj čtyři šrouby upevňující mechanismus řazení.

- Vlož pod mechanismus řazení konzolu.

- Dvěma dodávanými šrouby upevni na zadní matice, které kotví řadící mechanismus držák zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 3).

- Zhotov vodící otvor Ø 6,8 mm pouze přes stěnu   plastu řadícího  mechanismu.

- Demontuj držák zámku. Frézuj otvor Ø 22 mm, pouze přes stěnu   plastu řadícího  mechanismu.

- Znovu přišroubuj dvěma šrouby M 8 x 70 s podložkami držák zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Šroubem M 6 x 20 upevni do držáku zámku koncovou část zámkové části. Polohu zámkové části ustav tak, aby při zařazení zpětného chodu a  uzamčení, vysunutý jistící čep  přes pohyblivou část konzoly  aretoval polohu řadící páky.

- Pomocí dodávaného šroubu M 8 x 70 s podložkou připevni přední úchyt zámkové části  k pravé přední matici kotvící řadící mechanismus. Po ověření bezchybné funkce zatrhni všechny šrouby upevňující zámkovou část.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Upevni střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na boční části  střední konzoly místo středu  krytu zámkové vložky.

- Na vyjmutém boku střední konzoly vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj v boku  střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5

- Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.