# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 454  PRO VOZY

# FORD FOCUS  1.8 TDi, 2.0

- Odstraň manžetu ruční brzdy. Povol šroub upevňující střední konzolu v její zadní části.

- Demontuj hlavici řadící páky. Odstraň rámeček s manžetou řadící páky. Povol označené šrouby.

- Demontuj střední konzolu.

- Přilož vrtací šablonu (BC 454)  na levý bok řadícího mechanismu. Označ a vrtej otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Piliny odstraň.

- Demontuj označený šroub.

- Dodávaným šroubem M6 x 40 upevni dle obrázku úchyt zámkové části k matici podlahy. Šroub zatím nezatrhávej.

- Rozpoj výfukové potrubí. Demontuj tepelný kryt.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při prořazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

Dle předního úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm  přes dva plechy  podlahy    vozu.

- Frézou Ø 22 mm odstraň spodní plech podlahy. Zhotovený otvor ošetři proti korozi.

- Šroubem M6 x 18, podložkou a maticí proveď spoj úchytu s podlahou.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni oba šrouby upevňující zámkovou část k podlaze.

- Proveď zatmelení otvoru v podlaze.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 13). Ustav střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na vyjmuté střední konzole vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.  Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Přilož kryt na zadní bok mechanismu řazení.  Vrtej čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Dodávanými nýty  přinýtuj kryt k zadnímu  boku mechanismu řazení.

- Zkompletuj demontované díly v interiéru vozu. Na konec krytu zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i        jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.