TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 455 PRO VOZY

FORD FIESTA (Flair)

- V interieru vozu demontuj manžetu řadící páky a střední konzolu. Dle obrázku rozřízni opatrně koberec před řadící pákou.

- Na spodní části vozu demontuj tepelný kryt výfukového potrubí.

- Vrtací šablonu (BC 66) přilož dle obrázku na prolis před řadící pákou. Vrtej otvor Ø 6,8 mm kolmo přes podlahu, až do interieru vozu.

- Z  interieru vozu frézuj dle vodícího otvoru Ø 22 mm (BF 1+3).

5.-7. Zámkovou část vlož dle obrázku do vyfrézovaného otvoru a přes úchyty vrtej tři otvory 
Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Ošetři všechny zhotovené otvory proti korozi.

8.   Před přiložením držáku zámku nanes na všechny styčné plochy mezi držákem zámku a podlahou vozu dostatečné množství akrylátového tmelu. Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou (LOCK), proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Po ověření správné polohy a bezchybné funkce mechanického zabezpečovacího zařízení šrouby zatrhni.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Dle obrázku upevni objímku s okem na tyč řazení. Seřiď vzájemnou polohu jistícího čepu a oka objímky. Jistící čep musí volně procházet středem oka objímky. Zkontroluj, zda při prořazení ostatních rychlostí nedochází k dotyku objímky řadící tyče s podlahou vozu, ani k jinému omezení řazení. Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením. Šrouby objímky řadící tyče zatrhni.

- Přes objímku vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi předepsaným tmelem.

- Přilož střední konzolu do původní polohy a opatrně najdi vrtákem Ø 4,1 mm střed krytu zámkové vložky. Ověř správnou polohu zhotoveného otvoru  (případně je možné použít středící šablonu (Sch 6),  nasazenou na kryt zámkové části. Hrot označí ve správně  ustavené konzole místo pro střed krytu zámkové vložky).

- Vodící  otvor  převrtej na Ø 6,8 mm.

- Frézou na plast (BF 10) frézuj dle vodícího otvoru Ø 44 mm.

- Proveď kompletaci výfukového potrubí a všech demontovaných dílů v interieru vozu. Na zámkovou část nasaď dodávanou pryžovou manžetu č. 5.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.