INFINITI  EX-35  2008-tiptr.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| INFINITI | EX 35 | 2008- | 3.5 | tiptr. | XPCF |

1

5

4

3

2

10

9

8

7

6

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Захист |  | 1 |
| 3 | Прижимна планка |  | 1 |
| 4 | ## Обжимка PCF 777 (protikus) | PCF 777 – 03.00.00 | 1 |
| 5 | ## Обжимка PCF 777 | PCF 777-02.00.00 | 1 |
| 6 | Манжета č. 5 | CF 303 - 71.00.00 | 1 |
| 7 | ## Болт M 6 x 40 (zatrhávací) | S – 06.040.03 | 2 |
| 8 | ## Болт M 6 x 20 (zatrhávací) | S – 06.020.03 | 6 |
| 9 | ## Шайба ø 6,6 | DIN 440R | 2 |
| 10 | Шаблон |  | 1 |

1   2

3   4

5   6

Відокремити  роз`єми

Підняти панель вгору

7   8

9   10

11  12

13  14

15  16

Відокремити  кабель від пластмаси та сховати під гумою

17  18

Видалити край ребра жорсткості

19  20

Зрізати  зайвий  пластик

Використати шаблон

21  22

23  24

25  26

Вирізати

Вирізати

27  28

29  30

31

WWW.SPV.UA