NISSAN  MURANO 2009 aut.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NISSAN | MURANO | 2009 | 3.5 | Aut. | XPCF |

1

2

3

7

4

8

6

5

| 1 | XPCF |  | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Захист тросу |  | 1 |
| 3 | Підставка подовжувач 6 HR 17 (l = 40 mm) | CF 631 – 06.00.00 | 1 |
| 4 | Підставка подовжувач 6 HR 17 (l = 30 mm) |  | 2 |
| 5 | ## Манжета č. 5 | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 6 | Болт M 6 x 18 | S – 06.018.03 | 1 |
| 7 | Болт M 6 x 15 | S – 06.015.03 | 2 |
| 8 | Шайба ø 6,3 (Volvo) | P-15-63-15-03-01 | 3 |

L нар.=56mm

L вн.=53mm

L=30mm

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11  12

L=30mm

L=40mm

13  14

15  16

17  18

19