TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 307  PRO VOZY

## VOLVO S 40

(automatická převodovka)

- Vyjmi krytku odkládacího prostoru zadní části střední konzoly. Povol vruty pod krytkou. Demontuj zadní část střední konzoly.

- Povol šrouby upevňující boční kryt.

- Odstraň díl středové konzoly.

- Povol šrouby kotvící střední konzolu.

- Povol a vysuň kryt, rozpoj elektrickou instalaci.

- Povol šrouby kotvící ruční brzdu.

- Rozpoj elektrickou instalaci v zadní části střední konzoly.

- Odstraň rámeček okolo páky řazení.

- Demontuj střední konzolu.

- Povol pravý přední originál šroub M 8.

- Povol pravý zadní originál šroub M 8.

- Vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch 1)

- Přišroubuj držák zámku k mechanismu řazení.

- Zařaď polohu PARKING. Dle středící šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm do boku mechanismu řazení.

- Zhotov otvor frézou  Ø 22 mm ( BF 1+3 ) pouze přes pravý bok mechanismu řazení.

- - 17. Držák zámku upevni dodávanými zatrhávacími šrouby M8 x 35. Zařaď polohu PARKING. Vlož do držáku zámku zámkovou  část. Proveď zkušební uzamčení. Vysunutý jistící čep zámku aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

18.  Nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu s hrotem (Sch  6);  případně je možné v držáku zámku vyměnit zámkovou část za středící šablonu (Sch 11). Přilož řádně střední konzolu do původní polohy. Hrot označí na boku střed otvoru pro kryt zámkové části.

19. Vrtej otvor Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy otvor  převrtej na Ø 6,8 mm.

20.	Frézuj otvor Ø 44,3 mm  ( BF 10+3 ). Otřepy očisti.

21. Po správném ustavení zámkové části v držáku zámku ( ověř polohu v střední konzole) a vyzkoušení bezchybné funkce MZ, zatrhni jak šrouby kotvící držák zámku

M 8 x 35, tak i šrouby upevňující zámkovou část v držáku.

22. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů v interiéru vozu.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil:      Ing. Motáček