TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 411  PRO VOZY

## VOLVO 40 - T4

(mechanická převodovka)

- Odstraň rámeček manžety řadící páky.

- Vyjmi krytku odkládacího prostoru zadní části střední konzoly.

- Povol vruty pod krytkou zadní části střední konzoly.

- Vyjmi zadní popelník. Pod ním demontuj šrouby upevňující zadní části konzoly.

- Povol šrouby kotvící ruční brzdu .

- Z důvodu snadnější demontáže stření konzoly odstraň ruční brzdu .

- Vyjmi díl s vypínači. Rozpoj elektrickou instalaci. Vyjmi přední popelník. Povysuň rádio, aby se uvolnil prostor k povolení třech šroubů. Demontuj vnější část popelníku.

- Povol dva boční šrouby upevňující střední konzolu. Odstraň střední konzolu.

- Povol čtyři šrouby kotvící mechanismus řazení.

- Vlož pod řadící mechanismus konzolu.

- Nasuň pod řadící mechanismus přední kryt.

- Přilož k zadní části řadícího mechanismu zadní úchyt.

- Vyměň původní šrouby za dodávané zatrhávací. Pomocí šroubů upevni všechny díly zámku včetně zámkové části. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Vyzkoušej správnou činnost MZ. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení nelze řadit žádný rychlostní stupeň. V odemčeném stavu nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce šrouby zatrhej.

- Přilož vrtací šablonu ( BC 308 ) dle obrázku. Vrtej otvor Ø 4,1 mm. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru. Potom otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle středícího otvoru frézuj Ø 39,5 mm ( BF 11+3 ). Otřepy začisti.

- Proveď kompletaci všech dílů v interiéru vozu.

18.  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

19.  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil :     Ing. Motáček