TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 484 PRO VOZY

FORD FIESTA (r.99)

- V interieru vozu demontuj madlo a manžetu řadící páky.

- Dle obrázku demontuj šroub umístěný v zadní části střední konzoly.

- Demontuj oba boční šrouby upevňující střední konzolu.

- Odstraň střední konzolu.

- V podvozkové části vozu demontuj krycí plech výfukového potrubí.

- V místě upevnění zámkové části odřízni část koberce podlahy vozu.

- Na podlaze vozu před řadící pákou vyjmi z originál otvorů dvě pryžové krytky.

- Vrtací šablonu (BC 484) přilož dle obrázku na dva původní otvory v podlaze vozu. Dle správně umístěné šablony vrtej otvor Ø 6,8 mm kolmo přes podlahu vozu.

- Dle vodícího otvoru frézuj Ø 22 mm (BF 1+3).

- Dle obrázku vlož zámkovou část do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Přední (delší) úchyt zámkové části připevni pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 20, matice M8 (samojistné) a podložky Ø 8,4 mm  na originál otvor v plechovém držáku střední konzoly.

- Přes druhý úchyt zámkové části zhotov otvor Ø 6,8 mm do podlahy vozu. Vyvrtané otvory v podlaze vozu ošetři proti korozi.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15 a matice M6 (LOCK) proveď spojení zadního úchytu zámkové části  s podlahou vozu. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 6).

- Upevni správně střední konzolu do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Dle označeného bodu zhotov do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Ověř správnost vyvrtaného otvoru. Tento otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Pomocí vodícího otvoru frézuj Ø 44,3 mm (BF 10).

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Dle obrázku upevni objímku s okem na řadící tyč. Seřiď vzájemnou polohu jistícího čepu a oka objímky. Při uzamčení zámkové části musí jistící čep volně procházet středem oka objímky. Zkontroluj, zda při prořazení ostatních rychlostí nedochází k dotyku objímky řadící tyče s podlahou vozu, ani k jinému omezení řazení. Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Šrouby objímky řadící tyče zatrhni.

- Po ověření správné polohy a bezchybné funkce MZ Construct oba šrouby úchytů zámkové části zatrhni.

- Přes objímku vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu objímky na táhle řazení pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi předepsaným tmelem.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak v podvozkové části, tak i v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď dodávanou pryžovou manžetu č. 6.

-    Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým    uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.