TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 553/C PRO VOZY

## VOLVO 40 (mr. 2002)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Odstraň rámeček a manžetu řadící páky (manžetu stačí případně jen povysunout).

- Demontuj šrouby upevňující střední konzolu.

- Demontuj boční upevňující šrouby.

- V odkládacím prostoru demontuj upevňující šrouby střední konzoly.

- Demontuj čelní panel s ovladači, rozpoj konektor elektrické instalace. Demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu. Demontuj dva přední a dva zadní originál šrouby mechanismu řazení. Na pravý přední originál otvor mechanismu řazení přišroubuj dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 80 (a podložky), dodávaný přední kryt. Pravý zadní originál šroub mechanismu řazení vyměň za dodávaný šroub M8 x 35 zatrhávací.

- - 8. Zámkovou část přišroubuj dle obrázku ze strany řidiče na levý přední a zadní originál otvor mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 50 a M8 x 80 (s podložkami). Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni všechny upevňující šrouby M8.

9. Dle obrázku (ze strany spolujezdce) přilož do výlisku ve stěně mechanismu řazení dodávaný boční  kryt. Dle bočního krytu vrtej přes stěnu mechanismu řazení čtyři otvory Ø 4,1 mm pro jeho upevnění.

10. Pomocí čtyř dodávaných pevnostních nýtů připevni boční kryt k boční stěně mechanismu řazení.

11. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

12. Upevni střední konzolu pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro střed krytu zámkové vložky. Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

13. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

14.  Zkompletuj všechny demontované díly, zapoj elektrickou instalaci. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil :     Ing. Motáček