TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 301  PRO VOZY

VOLVO 850 (LHD)

(automatická převodovka)

- Vyjmi zásobník na mince. Povol upevňující šrouby střední konzoly.

- Rozpoj konektory elektrické instalace.

- Po otevření odkládacího prostoru střední konzoly vyjmi kryt a pod ním povol dva vruty.

- Povol upevňující šrouby plastu. Demontuj střední konzolu.

- Povol pravý přední šroub upevňující pravý boční SIPS. SIPS odklop, resp. odstraň. Přilož šablonu  (BC 301) na pravý bok mechanismu řazení. Dle šablony označ místo pro vrtání.

- Vrtej Ø 6,8 mm přes bok mechanismu řazení.

- Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 22 mm ( BF 1+3 ).

- Povol pravý zadní a přední šroub upevňující mechanismus řazení. Zkušebně přilož zámkovou část  na kotvící otvory. Označ místo ve kterém je nutné odříznout 
( odfrézovat ) část vnitřního plastu. Potřebnou část plastu odstraň.

- Vlož do vyfrézovaného otvoru koncovou část zámkové části. Dodávanými šrouby připevni zámkovou část k otvorům kotvící mechanismus řazení. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Proveď zkušební uzamčení. Vysunutý jistící čep zámkové části musí aretovat polohu řadící páky ( parking ). Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce šrouby zatrhej.

- Podle krytu zámkové vložky zámkové části označ a odřízni část koberce.

- Nasaď na kryt zámkové vložky vrtací šablonu s hrotem ( Sch 7 ). Ustav střední konzolu   do původní polohy. Hrot označí místo středu krytu vložky. Vrtej otvor Ø 4,1 mm. Znovu ověř polohu zhotoveného otvoru. Potom převrtej správně zhotovený otvor na 
Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ø 39,5 mm ( BF 11+3 ). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech dílů v interiéru vozu.

- Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: M. Janoušek

Schválil:        Ing. Motáček