TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

# CONSTRUCT  CF 139  PRO VOZY

## VOLVO S 90

(automatická převodovka)

1.    Povol dva upevňující šrouby přední části levého i pravého boku střední konzoly.

2.    U zadní části odkládacího prostoru střední konzoly  povol dle obrázku upevňující  šrouby.

3.- 4.    Demontuj manžetu ruční brzdy a horní kryt řadící páky.

5.- 6.    Uvolni kryt po pravé straně ruční brzdy. Dále uvolni krytku v zadní části střední konzoly .

7.- 8.    Rozpoj elektrickou instalaci. Uvolni a demontuj  střední konzolu.

9.- 10.  Dle obrázku odstraň plastové nálitky.

11.- 12. Povol a demontuj dva originál šrouby M6 upevňující pravý bok uchycení řadícího mechanismu.

- Pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 35 přišroubuj držák zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zařaď polohu PARKING. Do držáku zámku vlož středící šablonu (Sch 2). Dle otvoru  vrtej do pravého boku mechanismu řazení otvor  6,8 mm.

- Převrtej otvor v pravém boku mechanismu řazení na  12 mm.

- Proveď zkušební uzamčení. Jistící čep musí aretovat polohu řadící páky v poloze PARKING. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhej šrouby držáku zámku.

- Na kryt zámkové  vložky zámkové části nasaď středící šablonu (Sch 6). Usaď střední konzolu do původní polohy. Hrot  označí v střední konzole  místo středu krytu zámkové vložky.

- Z vnitřní strany pravého boku v místě umístění zámkové části odstraň izolaci.

- Vyjmi středící šablonu a nasaď střední konzolu na původní místo. Slabým vrtákem 
 4,1 mm vrtej označeným místem  otvor.  Zkontroluj, zda je zhotovený otvor ve středu krytu zámkové¨vložky. Otvor převrtej na  6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj v konzole otvor  44,3 mm (BF 10+3).

- Proveď kompletaci plastů střední konzoly i všech demontovaných dílů.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil:      Ing. Motáček V.