INTERNATIONAL

115407 МОСКВА, ул. Речников 7, тел: 105-05-86, факс: 118-0255

Инструкция по установке замка Construct

Mul-T-Lock® cylinder inside

на автомобиль Mercedes-Benz B200, тип КПП - типтроник

Монтаж замка рекомендуется производить в приведённом ниже порядке.

Время, необходимое для монтажа замка, составляет 1,5-2 часа.

Необходимый оригинальный инструмент:

- фрезы по пластику Ø40 и Ø22

- шаблон-указатель SCH 7

Комплектация замка:

- замок

- 2 срывных болта М6х40

- 2 защитные шайбы 6

- комплект ключей Mul-T-Lock с кодовой карточкой

- декоративная накладка

Замок устанавливается со стороны водительского сиденья и блокирует рычаг механизма переключения передач в положении «паркинг».

# Рекомендуемая последовательность выполнения операций по установке замка

- Разберите пластиковую консоль для получения доступа к механизму переключения передач.

- Фрезой Ø22 расточите отверстие в селекторе под вход замка (см. рис. 1 – поз.1).

- Отверните два штатных болта крепления механизма переключения передач (см. рис.1 – поз. 2 и 3).

- Установите  замок и закрепите его двумя срывными болтами М6х40 с защитными шайбами. Болты не срывать!

- Установите механизм выбора передач в положение «паркинг».

- Проверьте блокирующее действие замка.

- Сорвите срывные болты на механизме переключения передач.

- Используя шаблон-указатель SCH 7 и фрезу по пластику Ø 40, разметьте и вырежьте отверстие в консоли под замок. При необходимости срежьте мешающие пластмассовые перегородки.

- Соберите  консоль.

- Наденьте на замок декоративную накладку.

Поз. 1

Поз. 2

Поз. 3

Рис. 1