# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 501 PRO VOZY

# FORD MONDEO (mr. 2000)

- Uvolni manžetu okolo páky řazení.

- Odstraň  ze strany řidiče i spolujezdce krytky na šroubech upevňující střední konzolu. Šrouby povol.

- Odstraň popelník.

- Demontuj označené šrouby.

- Odstraň kryt okolo demontovaného popelníku.

- Povol šrouby upevňující zadní část střední konzoly.

- Posuň vzad  střední konzolu.

- Rozpoj konektor elektrické instalace.

- Ze strany řidiče přilož  vrtací šablonu (BC 501) na mechanismus řazení v označeném směru. Označ a opatrně vrtej otvor Ø 6,8 mm pouze přes stěnu mechanismu řazení.

- Frézuj opatrně pouze přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Do vyfrézovaného otvoru vlož konec zámkové části. Ustav zámkovou část tak, aby zadní úchyt byl posunut v označeném směru až k hraně mechanismu řazení. Ve směru osy vozu jí posuň tak, aby při uzamčení jistící čep aretoval polohu řadící páky (vůle mezi jistícím čepem a pákou řazení je cca 2-3 mm). Přední úchyt ustav tak, aby čelo krytu zámkové vložky bylo rovnoběžné s bokem střední konzoly. Při prořazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Dle otvorů v úchytech označ a vrtej dva otvory Ø 8 mm. Ošetři proti korozi vyvrtané otvory. Použij předepsanou základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker.  Do otvorů  v podlaze vozu nanýtuj matice M6.

- Zámkovou část přišroubuj dvěma dodávanými šrouby. Po ověření správné funkce zabezpečovacího zařízení šrouby zatrhni.

- Na zadní část mechanismu řazení ustav kryt. Označ a vrtej čtyři otvory Ø 4,1 mm.

- Kryt upevni k mechanismu řazení čtyřmi dodávanými pevnostními nýty.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Ustav pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro  zhotovení otvoru. Dle obrázku zhotov vrtákem Ø 4,1 mm otvor (tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru  přiložením střední konzoly na původní místo.

- Dle vodícího otvoru frézuj na demontované  střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti .

- Zkompletuj všechny demontované díly, včetně konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Pro ochranu proti korozi částečného otvoru v podlaze vozu použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček