PCF 1049A

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов,язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11  12

Вирізати отвір фрезою BF-1 Ø 22mm.

13  14

Вирізати пластик для вільного встановлення опори

15   16

Перед зриванням перевірити хід ручки

КПШ !!!

17  18

19

20  21

6

2

poz .1

původní tvar PCF 1049

7

8

3

9

1

10

5

4

Hyundai Santa Fe    PCF 1049/A

PCF 1049

detail poz.1

pohled z jiné strany

| 1. | Замок tící čep l = 42 mm) | # PCF 1049A-01-00-00 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | ## Подставка | PCF 1049-06-19-00 | 1 |
| 3. | ## Обжимка 9 | PCF 1049-10-19-00 | 1 |
| 4. | ## обтискач | CF 598-00-06-02 | 1 |
| 5. | ## манжета | CF 303 – 71.00.00 | 1 |
| 6. | ## Болт x 120 (zatrhávací) | S – 08.120.03 | 1 |
| 7. | ## Болт x 90 (zatrhávací) | S – 08.090.03 | 2 |
| 8. | ## Болт x 20 (zatrhávací) | S – 06.020.03 | 2 |
| 9. | ## Болт 6 x 12) | S-06-12-03-00-01 | 2 |
| 10. | ## Болт x 10 (se zápichem) | CF – S -06.010.03 | 1 |