TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 305  PRO VOZY

# VOLVO S 70 (LHD)

(automatická převodovka)

- Po otevření odkládacího prostoru střední konzoly vyjmi kryt a pod ním povol dva vruty.

- Demontuj kryt ruční brzdy.

- Vyjmi v přední části zásobník  na mince.

- Rozpoj přední konektory elektrické instalace .

- Rozpoj zadní konektory elektrické instalace.

- Odsuň střední konzolu.

- Povol pravý přední šroub upevňující pravý boční SIPS.

- SIPS odklop, resp. odstraň.

- Demontuj držák elektrické instalace.

- Elektrickou instalaci odstraň z úchytu držáku.

- Ohni přední část držáku elektrické instalace.

- Zařaď polohu PARKING. Přilož šablonu (BC 305/1) na pravý bok mechanismu řazení. Dle šablony naznač a vrtej Ø 6,8mm přes bok mechanismu řazení.

- Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 22 mm ( BF 1+3 ).

- Povol pravý zadní šroub upevňující mechanismus řazení.

- Povol pravý přední šroub upevňující mechanismus řazení.

- Vlož konec zámkové části do vyfrézovaného otvoru.

- Upevni držák instalace na původní místo. Přišroubuj zámkovou část. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zařaď polohu PARKING. Při uzamčení zámkové části jistící čep aretuje polohu řádící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Ověř bezchybnou funkci MZ několikerým uzamčením. Šrouby zatrhej.

- Odstraň levou část krytu dle obrázku.

- Nasaď kryt na zadní část řadící páky. Vrtej dva otvory Ø 4,1 mm.

- Pomocí dodávaných nýtů proveď spojení krytu s řadící pákou.

- Dle obrázku přilož na střední konzolu předepsanou šablonu ( BC 303/3 ). Označ 
a  vrtákem Ø 4,1 mm zhotov zkušební otvor.

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Ověř, zda zhotovený otvor je totožný 
se středem krytu zámkové vložky.

- Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru zhotov předepsanou frézou ( BF 11+3 ) otvor Ø 39,5 mm.

- Zapoj všechny konektory elektrické instalace. Upevni střední konzolu a zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu.

-   Zkontroluj správnou činnost zabezpečovacího zařízení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.