# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 589 PRO VOZY

# FORD MONDEO (r. 2000)

#### (mechanická převodovka - řazení bovdeny)

- Uvolni a demontuj rámeček a manžetu páky řazení.

- Demontuj upevňující šrouby a odstraň boční plastové díly.

- Vyjmi panel s popelníkem. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Demontuj upevňující šroub.

- V odkládacím prostoru demontuj upevňující šrouby.

- Dle obrázku demontuj boční šroub.

- Odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku před řadící pákou demontuj levý originál šroub M8.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 20 připevni dle obrázku na originál otvor úchyt zámkové části. Šroub slabě dotáhni, ale nezatrhávej.

- Vedení zámkové části vsuň dle obrázku do trubky držáku zámku. Úchyty držáku zámku přilož k podlaze vozu. Zkušebně připevni na táhlo bovdenu řazení dodávané oko s krytem (viz. obr. 14). Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 12 (imbusy). Zkontroluj správnou polohu oka s krytem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně prochází středem oka a tím aretuje polohu řadící páky. Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zhotov dle úchytů držáku zámku do podlahy vozu dva otvory Ø 6,8 mm.

- Držák zámku odstraň. Zhotovené otvory převrtej na Ø 8 mm a proveď jejich ochranu proti korozi předepsanou barvou. Do vyvrtaných otvorů nanýtuj dodávané maticové nýty M6.

- Znovu vsuň vedení zámkové části do trubky držáku zámku. Úchyty držáku zámku připevni dle obrázku k podlaze vozu pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 15. Ověř správnou funkci mechanického zabezpečení. Oba šrouby držáku zámku i šroub úchytu zámkové části zatrhni.

- Znovu ověř bezchybnou funkci MZ Construct. Dle obrázku zatrhni dva šrouby M6 x 12 upevňující vedení zámkové části do trubky držáku zámku.

- Vyzkoušej bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni oba šrouby M6 x 12 oka s krytem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu i boční plastové díly připevni zpět na původní místo. Hrot šablony označí na vnitřní části bočního plastového dílu místo pro zhotovení středu pro kryt zámkové vložky. V tomto místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Správnou polohu zhotoveného otvoru ověř přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru  přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-  Seznam obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

-  Pošli evidenční list na adresu výrobce MZ.

Poznámka:

Pro ochranu proti korozi částečného otvoru v podlaze vozu použij základní barvu Permacron od firmy Spies Hecker. Ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7850. Pro případné odmaštění použij Permanol Silikon odmašťovač 7010 nebo Permanol Silikon odmašťovač 7799.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce zabezpečovacího zařízení.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty k montáži,  sdělte prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček