TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 303 PRO VOZY

## VOLVO S 70

(mechanická převodovka)

1. Po otevření odkládacího prostoru střední konzoly vyjmi kryt a pod ním povol dva  vruty.

2. Demontuj díly ruční brzdy. Rozpoj elektrickou instalaci.

3. Demontuj hlavici a manžetu řadící páky pomocí  přípravku (HW 2).

- Proveď demontáž předního dílu střední konzoly a odpoj elektrickou instalaci.

- Rozpoj konektory elektrické instalace a odstraň střední konzolu.

- Dle obrázku vyjmi úchyt elektrické instalace.

- Demontuj označené šrouby upevňující řadící mechanismus (dva přední a levý zadní).

- Upevni zámkovou část k řadícímu mechanismu třemi dodávanými zatrhávacími šrouby M8 x 115 mm. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Zařaď neutrál. Na řadící páku nasaď kroužek s plochou pružinou. Výška spodní hrany ploché pružiny kroužku nad horním plechem konzoly je cca 6 mm (proveď prořazení všech rychl. stupňů, nesmí dojít k vysunutí  ploché pružiny z drážky posuvného plechu konzoly)  Polohu pojisti dotažením imbusového šroubu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Při uzamčení zámkové části jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Ověř bezchybnou funkci MZ několikerým uzamčením. Šrouby zatrhej.

- Dle obrázku přilož na střední konzolu předepsanou vrtací šablonu (BC 303/3). Označ a s vrtákem Ø 4,1 mm zhotov zkušební otvor.

- Střední konzolu upevni do původní polohy. Ověř, zda zhotovený otvor je totožný se středem krytu zámkové vložky. Po ověření polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru zhotov dodávanou frézou (BF  11+3) otvor Ø 39,5 mm.

- Otřepy začisti.

- Zapoj všechny konektory elektrické instalace. Upevni střední konzolu a zkompletuj všechny demontované díly v interiéru vozu. Na konec zámkové části nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost zařízení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval:  Janoušek

# Schválil:        Ing. Motáček