DAEWOO NEXIA  2008 - man.

CF-

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу. Методика:Спочатку треба вдягнути гольчатий шаблон на цилінрову (там де виходить ключ) частину встановленого замка . після цього треба одіти на місце пластикову центральну консоль . закрутити консоль декількома рідними болтами . прижати консоль до голчатого шаблону для того щоб на консолі відбився слід від голки. Після чого знову зняти консоль і зняти шаблон .По відмітці на консолі від голчатого шаблону вирізати отвір для замка використовуючі фрезу  ) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити Гарантійно сервісну книжку.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки:

Гаряча ліния технічної підтримки +38067-500-88-94

Войтенко Валентин:Інженер технічний консультант (моб.) +38067-505-49-96,

(роб.) 8-044-456-94-44 , E-MAIL: valik_v@spv.ua

Якщо у вас виникли  питання пов,язані з аварійним  відкриттям замків

Звертайтеся в Українську Локсмайстер Федерацію : www.ulf.org.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| DAEWOO | NEXIA | 2008- |  | MAN. | XPCF |

1

9

8

7

6

2

3

4

5

Мал.1

Мал.2

10

11

12

| 1 | Замкова частина (jistící čep PCF 1081, l = 37 mm) | # PCF1081-01-00-00 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | ## Захист PCF 1081 | PCF1081-06-19-00 | 1 |
| 3 | Кронштейн XPCF |  | 1 |
| 4 | Манжета (Těsnící kroužek CF 014) | CF 014 – 10.00.00 | 1 |
| 5 | ## Підставка PCF 1081 (KR 16, vnitřní ø 8, l = 10) | PCF1081-00-01-01 | 1 |
| 6 | ## Болт M 6 x 30 (zatrhávací) | S – 06.030.03 | 3 |
| 7 | ## Болт M 6 x 30 (se zápichem) | CF – S – 06.030.03 | 2 |
| 8 | ## Саморіз ST 6,3 x 32 (26 080 – 063.032 – Fabory) | DIN 7976 C | 1 |
| 9 | ## Болт M 8 x 10 (zatrhávací) | S – 08.010.03 | 2 |
| 10 | ## Болт M 6 x 12 (se zápichem) | CF – S – 06.012.03 | 1 |
| 11 | ## Гайка M 6 (Univer) | 27M06V0301 | 1 |
| 12 | ## Шайба ø 6,3 VOLVO | P-15-63-15-03-01 | 3 |

1   2

3   4

5   6

7   8

9   10

11  12

ПРОСВЕРДЛИТИ  ОТВІР  Ø 4mm

ЗНЯТИ  ШАР  ШУМОІЗОЛЯЦІЇ

13  14

ВАРІАНТ  А :  ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  ЗАКЛЬОПОЧНИЙ ПІСТОЛЕТ

ПРОСВЕРДЛИТИ  ОТВІР  Ø 9mm

ПІСТОЛЕТ ДЛЯ ЗАКЛЬОПОК  HW 3

15  16

БОЛТ  M 6 x 30

ПІДСТАВКА PCF 1081 L=10mm

17  18

ВАРІАНТ  Б : ПРИ ВІДСУТНОСТІ ПІСТОЛЕТА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ  САМОРІЗ

ПІДСТАВКА PCF 1081 L=10mm

САМОРІЗ  ( Šroub ST 6,3 x 32  )

19  20

ПРОСВЕРДЛИТИ  ОТВІР  Ø 12mm

ВИКОРИСТАТИ ШАБЛОН SCH 27

21  22

23  24

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 26

ВІДМІТКА ВІД ШАБЛОНУ SCH 26

25  26

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 6mm

ФРЕЗА  ДЛЯ МЕТАЛУ BF 35  Ø 35mm

27  28

WWW.SPV.UA