# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT PCF 549 PRO VOZY

# MITSUBISHI PAJERO WAGON (3.2)

(mechanická převodovka)

- Dle obrázku vyjmi plastový díl odkládacího prostoru.

- Demontuj dva označené šrouby.

- Demontuj madla řadících pák.

- Dle obrázku odstraň plastový díl střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj označené šrouby.

- Na dva originál otvory za řadící pákou připevni dle obrázku pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 a podložek držák zámku. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Demontuj také levý přední originál šroub rámečku mechanismu řazení (před řadící pákou). Konec zámkové části vlož do držáku zámku. Úchyt zámkové části připevni pomocí zatrhávacího šroubu M6 na přední levý otvor rámečku mechanismu řazení.

- Na řadící páku připevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 20 dvoudílnou objímku s okem. Objímku seřiď tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení. Dle obrázku zatrhni dva šrouby M6 x 10 upevňující konec zámkové části do držáku zámku. Zatrhni zbývající šrouby držáku zámku a šroub úchytu zámkové části.

- Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni i čtyři šrouby objímky řadící páky.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 22).

- Přední díl střední konzoly pečlivě upevni do původní polohy. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.  Na vyjmuté střední konzole vrtej v tomto označeném místě otvor Ø 4,1 mm.

- Tento zhotovený otvor zkontroluj opětovným přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením předního dílu střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Zkompletuj všechny demontované díly.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části   mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.