TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 529 PRO VOZY

# NISSAN ALMERA 1.4

- Povol šrouby upevňující přední část střední konzoly.

- Dle obrázku povol zadní šrouby střední konzoly, pozvedni a demontuj šrouby spojující přední a zadní část plastové konzoly.

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky a odstraň střední konzolu.

- Rozpoj výfukové potrubí a demontuj tepelný kryt výfukového potrubí.

- Dle obrázku demontuj matice M8 kotvící zadní držák uchycení řadící páky.

- Proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu upevni na zadní držák řadící páky záchyt. Záchyt upevni pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8 a vějířových podložek. Matice zatrhni.

- Před řadící pákou v místě uložení zámkové části odřízni koberec podlahy vozu. Demontuj přední dvě originál matice upevňující mechanismus řazení. Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení vlož vrtací šablonu (BC 529/1). Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov dle šablony otvor přes podlahu vozu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na táhlo řazení upevni zkušebně objímku s okem. Zkontroluj, zda je vyvrtaný otvor soustředný s okem objímky řadícího táhla. Po ověření správné polohy otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes podlahu vozu pomocí úhlové vrtačky Ø 22 mm (BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru. Pomocí dodávaných zatrhávacích matic M6 připevni oba úchyty zámkové části na přední originál šrouby mechanismu řazení. Matice zatím nezatrhávej. Dle bočního úchytu zámkové části vrtej do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Zámkovou část demontuj a zhotovený otvor Ø 6,8 mm v boční části středového tunelu podlahy vozu převrtej na Ø 8 mm. Otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem.

- Do převrtaného otvoru nanýtuj dodávaný maticový nýt M6.

- Zámkovou část znovu upevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic M6 na přední dva originál šrouby mechanismu řazení. Boční úchyt zámkové části připevni k středovému tunelu podlahy vozu pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15. Pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 připevni v podvozkové části vozu na táhlo řazení dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky urči tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce obě matice M6 i šroub bočního úchytu zámkové části zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

- Dle označeného místa vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru upevněním střední konzoly do původní polohy. Otvor převrtej na 
Ø 6,8 mm.

- Znovu zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Ve spodní části vozu proveď dle obrázku zatmelení okolo zámkové části procházející podlahou.

- Znovu se ujisti o správné poloze dvoudílné objímky táhla řazení a o bezchybné funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni všechny šrouby objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček