TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 607 PRO VOZY

# NISSAN ALMERA N16 (mr.2001)

(automatická převodovka)

- V zadní části střední konzoly vyjmi dle obrázku plastový díl.

- Demontuj označené šrouby.

- Dle obrázku demontuj šrouby upevňující boční díl střední konzoly.

- Dle obrázku odstraň přední boční díly střední konzoly.

- Před ruční brzdou vyjmi dle obrázku plastový kryt.

- Pod plastovým krytem demontuj označený šroub.

- Vyjmi horní plastový díl okolo řadící páky. Rozpoj elektrickou instalaci zapalovače.

- Dle obrázku demontuj dva označené šrouby.

- Dle obrázku vyjmi panel pro odkládání nápojů. Odstraň střední plastovou konzolu.

- Ze strany spolujezdce vlož dle obrázku do výlisku v mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 607). Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Pozor na elektrickou instalaci.

- V přední části interieru vozu (ze strany spolujezdce) demontuj dle obrázku označenou originál matici M6.

- Dle obrázku (v místě následného připevnění úchytu zámkové části) nastříhni část plechového držáku střední konzoly.

- Nastřiženou část dle obrázku odehni do polohy rovnoběžné s osou vozu (pro snadné upevnění úchytu zámkové části).

- Dle obrázku přilož zámkovou část k boční stěně tunelu podlahy vozu (ze strany spolujezdce). Vedení zámkové části vsuň do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části nasaď dle obrázku na originál šroub M6 (na místo demontované originál matice). Zkušebně ověř správnou funkci mechanického zabezpečení. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Po ověření vrtej dle obrázku přes zadní úchyt zámkové části do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Zámkovou část odstraň a zhotovený otvor Ø 6,8 mm převrtej na Ø 8 mm. (Pokud nemáte k dispozici maticové nýtovací kleště, otvor nepřevrtávejte). Proveď ochranu zhotoveného otvoru proti korozi, použij předepsanou barvu.

- Do otvoru Ø 8 mm nanýtuj dle obrázku dodávaný maticový nýt M6.

- Znovu připevni zámkovou část k podlaze vozu. Spojení zadního úchytu zámkové části s podlahou vozu proveď dle obrázku pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 20. (V případě, že nemáte v podlaze vozu nanýtovaný maticový nýt M6, proveďte spojení úchytu zámkové části s podlahou vozu pomocí šroubu M6 x 20 a dodávané matice M6.) Šroub zatím nezatrhávej.

- Zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Znovu ověř, zda při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni upevňující šroub i matici M6.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v tomto označeném místě otvor.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 6.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.				CONSTRUCT A&D PLUS, s. r. o.

Františkov 220						Za Mototechnou 971

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček