TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 535/A PRO VOZY

# NISSAN ALMERA 1.5  (r.v. 2000)

# (mechanická převodovka - řazení táhly)

- V podvozkové části vozu demontuj krycí plech výfukového potrubí.

- Dle obrázku demontuj matice M8 kotvící zadní držák uchycení řadící páky.

- Proti násilnému stažení oka objímky táhla řazení z jistícího čepu upevni na zadní držák řadící páky záchyt (pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8 a vějířových podložek).

- Demontuj matici upevňující označený originál šroub vyvažovacího segmentu mechanismu řazení. Šroub demontuj, nasuň na něj dle obrázku dodávanou zarážku a vše opět zkompletuj (zarážka slouží proti násilnému přetlačení řadícího táhla, resp. oka objímky z jistícího čepu).

- Vyjmi horní plastový kryt řazení. Rozpoj elektrickou instalaci zapalovače.

- Povol boční šrouby upevňující přední část střední konzoly.

- Demontuj označené šrouby.

- Před ruční brzdou demontuj upevňující šroub.

- V zadní části střední konzoly vyjmi dle obrázku plastový kryt.

- Demontuj označené šrouby.

- Rozpoj elektrickou instalaci.

- Odstraň střední konzolu.

- V místě upevnění zámkové části rozřízni dle obrázku koberec podlahy vozu.

- Vrtací šablonu (BC 535) vlož na přední originál šrouby mechanismu řazení. Dle šablony vrtej do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. V podvozkové části vozu upevni zkušebně na táhlo řazení dvoudílnou objímku s okem (viz obr. 21). Zkontroluj, zda je vyvrtaný otvor soustředný s okem objímky táhla řazení.

- Po ověření správnosti zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Zhotovený otvor ošetři proti korozi.

- V přední části mechanismu řazení demontuj dle obrázku obě originál matice M6.

- Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení nasaď dvě ploché podložky Ø 6,6 mm.

- Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu a pomocí dvou zatrhávacích matic M6 proveď dle obrázku spojení zámkové části s podlahou. Matice zatím nazatrhávej.

- Přes otvor v úchytu zámkové části vrtej dle obrázku do podlahy vozu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi.

- Pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 a matice proveď spojení úchytu zámkové části s podlahou vozu. Po ověření správné polohy zámkové části šroub i matice zatrhni.

- Na táhlo řazení upevni pomocí dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5 dvoudílnou objímku s okem. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části musí jistící čep volně procházet okem objímky a tím aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Znovu zkontroluj správnou polohu objímky řadícího táhla a bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření zatrhni šrouby objímky táhla řazení.

- Dle otvoru v objímce vrtej přes stěnu táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď konečné zatmelení otvoru procházejícího podlahou vozu.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v tomto označeném místě otvor.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly do původní polohy. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220							Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí						155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100						infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček