TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 704 PRO VOZY

# NISSAN ALMERA 1.5 dCi (m.r.2003)

# (mechanická převodovka)

- V zadní části střední konzoly odstraň plastový kryt.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby.

- V přední části střední konzoly odstraň boční plastové kryty.

- Demontuj boční upevňující šrouby střední konzoly.

- Vycvakni a povysuň rámeček s koženkou řadící páky.

- Za řadící pákou odstraň plastový kryt a dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- V přední části střední konzoly rozpoj konektor zapalovače.

- Dle obrázku demontuj přední upevňující šrouby.

- V podvozkové části vozu odstraň krycí plech výfukového potrubí.

- Dle obrázku demontuj pravý zadní originál šroub mechanismu řazení.

- Šroub vyjmi.

- – 13. Na místo demontovaného originál šroubu vlož dodávanou speciální podložku CF 731. Na tuto podložku nasaď dle obrázku dodávaný distanční sloupek (l - 46 mm). Distanční sloupek vlož závitem M8 dolů (směrem k podlaze vozu).

Pozn.: Původní plochá podložka, jenž je vyfocena na obr. 12, bude použita pod šroub M8 x 20 
ze  spodní části vozu.

- Ze spodní části vozu vlož dle obrázku do otvoru místo demontovaného pravého zadního originál šroubu mechanismu řazení dodávaný zatrhávací šroub M8 x 20 s podložkou.
       Distanční sloupek přiložený v interieru vozu do otvoru mechanismu řazení našroubuj na tento zatrhávací šroub M8. Šroub ještě nezatrhávej.

- Z pravého předního originál šroubu mechanismu řazení demontuj dle obrázku originál matici M6.

- Místo demontované originál matice našroubuj dle obrázku na pravý přední originál šroub mechanismu řazení druhý dodávaný distanční sloupek (l - 23 mm). Pod distanční sloupek nasaď na šroub podložku Ø 8,4 mm.

- Ze strany spolujezdce připevni dle obrázku vrtací šablonu (BC 657) na pravý zadní distanční sloupek mechanismu řazení a šablonu přilož k podlaze vozu. Spojení šablony s distančním sloupkem proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Šroub mírně dotáhni, ale nezatrhávej!

Dle správně umístěné vrtací šablony zhotov dle obrázku přes stěnu kulisy  mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraň a dle vodícího otvoru frézuj opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

- - 20. Na oba distanční sloupky připevni dle obrázku zámkovou část. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5. Šrouby ještě nezatrhávej.

21. Na táhlo bovdenu řazení připevni dle obrázku dodávaný kryt. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby ještě nezatrhávej.

- Na klubu táhla bovdenu řazení demontuj dle obrázku originál matici M6.

- Demontovanou matici nahraď dodávanou zatrhávací maticí M6 s podložkou. Vyzkoušej správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny zatrhávací šrouby zámkové části a krytu bovdenu řazení zatrhni. Zatrhni i matici M6.

- Ze strany řidiče přilož dle obrázku k plechovému držáku volícího bovdenu řazení dodávanou zarážku. Zarážku připevni k plechovému držáku na originál otvor pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Po ověření bezchybné funkce šroub zatrhni.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole bod pro zhotovení středu krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov v tomto označeném místě otvor.

Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly do původní polohy. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

27. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na   původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec