TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

# CONSTRUCT CF 605 PRO VOZY

## NISSAN ALMERA TINO

(automatická převodovka)

- Demontuj boční šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku demontuj horní upevňující šrouby.

- Odstraň rámeček okolo řadící páky.

- Odstraň střední konzolu. Rozpoj elektrickou instalaci

- Dle obrázku vlož vrtací šablonu (BC 605) do výlisku na pravé boční části mechanismu řazení. Dle šablony opatrně vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Dle obrázku demontuj v pravé přední části mechanismu řazení originál matici M6.

- Konec vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Přední úchyt zámkové části připevni na pravý přední originál šroub mechanismu řazení. Spojení proveď pomocí dodávané zatrhávací matice M6. Matici zatím nezatrhávej. Dle druhého úchytu zámkové části, přiloženého k boční části tunelu podlahy vozu, vrtej přes podlahu otvor Ø 6,8 mm. Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem. Spojení úchytu zámkové části s tunelem podlahy vozu proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 20, matice a podložky. Šroub zatím nezatrhávej.

- - 10. Zkontroluj správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni matici i šroub upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

11. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

12. Střední konzolu nasaď pečlivě na původní místo a přitlač ji na hrot šablony. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení středu krytu zámkové vložky.

13. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontroluj přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

14. Znovu ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

15. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-	Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček