TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 654 PRO VOZY

NISSAN DOUBLE CAB, 2.5 TD (mr.2002)

(mechanická převodovka)

- Demontuj madla řadících pák a vyjmi rámeček s manžetou.

- Po otevření odkládací přihrádky střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Pod ruční brzdou vyjmi plastový kryt.

- Dle obrázku demontuj upevňující šrouby.

- Demontuj přední i zadní díl střední konzoly.

- - 7. Demontuj šrouby plechového rámečku okolo řadících pák.

- Plechový rámeček odstraň. Odstraň i pryžovou tlumící manžetu okolo řadících pák.

- Dle obrázku demontuj dva originál šrouby konzoly mechanismu řazení.

- Pomocí těchto originál šroubů připevni dle obrázku na konzolu mechanismu řazení dodávanou  aretaci jistícího čepu s okem.

- Proti násilné demontáži připevni dle obrázku na aretaci jistícího čepu dodávaný kryt šroubů.

- Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šroub zatrhni.

- Na řadící páku připevni dle obrázku dvoudílnou objímku s okem. Objímku ustav tak, aby oko objímky bylo souosé s okem aretace jistícího čepu. Spojení objímky s řadící pákou proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Připevni zpět na původní místo pryžovou tlumící manžetu i plechový rámeček okolo pák řazení.  Zámkovou část přilož dle obrázku orientačně na místo následného připevnění (přední úchyt na plechový rámeček pák řazení). V místě kontaktu vedení zámkové části s pryžovou manžetou zhotov (vyřízni) v manžetě otvor.  Vedení zámkové části tímto otvorem prostrč.

- Orientačně zkontroluj, zda při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází středem oka objímky i středem oka aretace jistícího čepu (viz. obrázek).

- - 17. Zadní úchyt zámkové části připevni dle obrázku pod ruční brzdu na originál matici. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 25 (s podložkou). Šroub zatím nezatrhávej. Přední úchyt zámkové části ustav na plechovém rámečku řadících pák tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky i oka aretace. Po ustavení správné polohy zámkové části vrtej dle úchytu dva  otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu. Otvory ošetři proti korozi předepsaným ochranným nátěrem. Spojení úchytu zámkové části s podlahou vozu proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25 a matic s podložkou. Po ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení zatrhni všechny tři upevňující šrouby zámkové části.

- - 19. Znovu ověř správnou polohu objímky řadící páky a bezchybnou funkci MZ Construct několikerým uzamčením. Při řazení nesmí docházet k dotyku objímky s žádnou částí vozu, ani k žádnému jinému omezení řazení. Po ověření zatrhni oba šrouby objímky řadící páky.

20. Zadní díl střední konzoly upevni na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

21. Plastový kryt zadního dílu střední konzoly vlož na původní místo. Hrot šablony označí na krytu místo k zhotovení otvoru. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov na vyjmutém krytu v tomto označeném místě otvor. Opětovným přiložením krytu do původní polohy zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

22.  Znovu zkontroluj správnost vyvrtaného otvoru. Dle tohoto vodícího otvoru frézuj přes plastový kryt otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy po frézování pečlivě začisti.

23. Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č.5

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček