TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 599 PRO VOZY

# NISSAN ALMERA TINO 2.2 TD (mr. 2001)

- V přední části střední konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Odstraň rámeček okolo řadící páky.

- V zadní části střední konzoly demontuj boční šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- V podvozkové části vozu demontuj krycí plech výfukového potrubí.

- Dle obrázku demontuj přední dvě originál matice mechanismu řazení.

- Na přední dva originál šrouby mechanismu řazení nasaď dle obrázku vrtací šablonu 
(BC 599).

- Dle šablony vrtej přes podlahu vozu otvor Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj přes podlahu vozu otvor Ø 22 mm (BF 1+3).

- Zhotovený otvor ošetři proti korozi předepsanou barvou. Před vyfrézovaným otvorem v podlaze vozu demontuj ze šroubu originál matici M 6. Dle obrázku nasaď na tři označené originál šrouby podložky Ø 6,6 mm.

- Dle obrázku nasaď na tři originál šrouby před řadící pákou zámkovou část. Vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Spojení proveď pomocí tří dodávaných zatrhávacích matic M 6. Matice zatím nezatrhávej.

- Proveď zatmelení okolo vedení zámkové části procházejícího podlahou vozu.

- Dle obrázku demontuj dvě originál matice M 8 kotvící zadní držák uchycení řadící páky.

- Rozpoj zadní držák uchycení řadící páky a proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu vlož dle obrázku za tento držák dodávanou zarážku.

- Proveď opětovné spojení zadního držáku uchycení řadící páky pomocí originál matice 
a proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu upevni ještě dle obrázku na zadní držák řadící páky záchyt. Záchyt upevni pomocí dvou dodávaných zatrhávacích matic 
M 8 a vějířových podložek. Matice zatrhni.

- Na táhlo řazení upevni pomocí čtyř dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 10,5 dvoudílnou objímku s okem. Polohu objímky urči tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep volně procházel středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

- Po ověření správné funkce mechanického zabezpečení zatrhni tři matice M 6 upevňující zámkovou část k podlaze vozu.

- Znovu ověř bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Šrouby objímky řadícího táhla zatrhni.

- Dle otvoru v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm.

- Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

- Střední konzolu upevni pečlivě do původní polohy. Hrot šablony označí na vnitřní části střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. V označeném místě vrtej do střední konzoly otvor Ø 4,1 mm.

- Zkontroluj správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Znovu se ujisti o správnosti vyvrtaného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření dle toho otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy WÜRTH.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT 
A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček