TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

# MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT  CF 1176  PRO VOZY

## NISSAN X-TRAIL (mr. 2007)

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte kryt řazení, rozpojte elektroinstalaci a manžetu řadící páky povysuňte přes rukojeť.

- Odstraňte boční plastové kryty.

- Demontujte boční upevňující šrouby.

- V zadní části středové konzoly demontujte boční upevňující šrouby.

- Středovou konzolu odstraňte.

- Ze strany spolujezdce demontujte označený originál šroub.

- Na místo demontovaného šroubu připevněte dle obrázku vrtací šablonu (BC 1123). Dle    šablony vrtejte přes plastový tunel otvor Ø 6,8 mm.

- Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte přes plastový tunel otvor Ø 35 mm 
(BF 35+8). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

- U vyfrézovaného otvoru v plastovém tunelu odřízněte dle obrázku oba rohy. Otřepy po frézování i řezání pečlivě začistěte.

- Demontujte označený levý přední originál šroub mechanismu řazení.

- Pro snazší instalaci mechanického zabezpečení vyjměte označenou část vzduchovodu topení.

- Označený boční originál otvor v plechovém držáku střed. konzoly převrtejte na Ø 6,8 mm. V případě potřeby je možno otvor zvětšit na Ø 8 mm. Otřepy po vrtání pečlivě začistěte.

- Dle potřeby pro případné výškové seřízení zámkové části a krytu bovdenu můžete použít na originál otvory velkoplošné podložky Ø 6,6 mm.

- Označený úchyt zámkové části připevněte dle obrázku k převrtanému otvoru v plechovém držáku středové konzoly. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 18 s podložkou Ø 6,3 mm. Šroub ještě nezatrhávejte.

- Na konec trubky vedení zámkové části nasuňte kroužek se záchytem. Kroužek se záchytem připevněte na místo demontovaného pravého předního originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 40. Šroub ještě nezatrhávejte.

Označený druhý úchyt zámkové části (šipka vlevo) připevněte na místo demontovaného předního levého originál šroubu. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 25. Šroub ještě nezatrhávejte.

16. - 17. Seřiďte správnou vzájemnou polohu zámkové části a kroužku se záchytem. Při uzamykání se musí jistící čep volně zasouvat do otvoru záchytu (nesmí ale docházet ke kontaktu jistícího čepu s jakoukoli částí záchytu).

Polohu kroužku se záchytem pojistěte pomocí zatrhávacího šroubu M6 x 10. Šroub ještě nezatrhávejte.

18.	Kryt bovdenu s okem připevněte dle obrázku na táhlo bovdenu řazení (použijte zatrhávací šroub M6 imbus). Polohu krytu seřiďte tak, aby při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně okem krytu a procházel až do otvoru záchytu. Při uzamykání, ani při řazení rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení.

19. - 20. Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba šrouby zámkové části, oba šrouby kroužku se záchytem i šroub krytu bovdenu s okem.

21.	Vyjmutou část vzduchovodu topení upevněte zpět na původní místo.

22.	Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

23.	Středovou konzolu upevněte pečlivě zpět do původní polohy. Hrot označí na konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm.

Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením středové konzoly na původní místo.   Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

24.	Opět zkontrolujte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do středové konzoly otvor 
Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

25. - 26. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.