TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1186  PRO VOZY

# NISSAN TIIDA (mr. 2007) R-dopředu

(mechanická, 6-ti stupňová převodovka)

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky a povysuňte je přes rukojeť.

2. - 15.	 Demontujte označený spojovací materiál a vyjměte příslušné plastové díly. Nakonec vyjměte přední i zadní díl středové konzoly. Dle potřeby rozpojte elektroinstalaci.

16.	Ze strany řidiče přiložte dle obrázku k přední a boční stěně kulisy mechanismu řazení vrtací šablonu (BC 1186). Dle šablony vrtejte opatrně přes stěnu kulisy řazení otvor Ø 6,8 mm.

17.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného vodícího otvoru frézujte opatrně přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

18.	Dle obrázku demontujte dva označené originál šrouby mechanismu řazení (levý přední 
a zadní originál šroub).

19.	Na místo demontovaného zadního originál šroubu vložte dle obrázku dodávaný distanční sloupek.

20.	Do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení vsuňte trubku vedení zámkové části. Úchyty zámkové části připevněte jak na distanční sloupek, tak na místo demontovaného předního šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích šroubů M8 x 40 a M8 x 20 (s podložkami).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte oba upevňující šrouby zámkové části.

21.	Středovou konzolu zkompletujte a připevněte na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22.	Boční plastový kryt středové konzoly přiložte pečlivě na původní místo (strana řidiče). Hrot šablony označí na vnitřní straně krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte do bočního plastového krytu otvor Ø 4,1 mm. Správnost zhotoveného otvoru zkontrolujte přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23.	Znovu ověřte správnou polohu vyvrtaného otvoru opětovným přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte do vyjmutého krytu otvor Ø 39,5 mm(BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

24. - 25. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou  manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-     Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na  prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

UPoznámka:U Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.