# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 150 PRO VOZY

# NISSAN PRIMERA P 10

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Odstraň střední konzolu. Odřízni koberec na podlaze vozu před řadící pákou.

- Přilož předepsanou vrtací šablonu (BC 150) na šrouby upevňující mechanismus řazení. Naznač a vrtej otvor Ø 6,8 mm pouze přes plech podlahy vozu.

- Rozpoj výfukové potrubí. Demontuj kryt výfukového potrubí.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo přišroubuj objímku táhla řazení pomocí čtyř šroubů M6 x 10,5. Zkontroluj, zda vyvrtaný otvor v podlaze vozu je soustředný s okem objímky táhla řazení. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Frézuj otvor v podlaze vozu Ø 22 mm (BF 1+3). Otvor ošetři proti korozi.

- Vlož konec zámkové části do otvoru Ø 22 mm. Nainstaluj zámkovou část tak, aby hrana krytu zámkové vložky byla rovnoběžná s bokem střední konzoly. Dle správně umístěné zámkové části vrtej čtyři otvory Ø 6,8 mm. Ošetři vyvrtané otvory proti korozi. Zámkovou část upevni k podlaze vozu šrouby M6 x 15 a maticemi M6 s podložkou (LOCK).  Šrouby zatrhni.

- Dle obrázku zatmel koncovou část procházející otvorem podlahy vozu.

- Zkontroluj, zda při zařazeném zpětném chodu prochází jistící čep volně středem oka objímky.  Při prořazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít k žádnému omezení řazení.  Po ověření správné činnosti MZ zatrhni šrouby objímky táhla řazení.

- Vrtej otvor Ø 4,1 mm do táhla řazení. Polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Nasaď na konec zámkové části středící šablonu (Sch 6). Upevni střední konzolu do původní polohy. Hrot označí místo středu krytu zámkové vložky.

- Vrtej otvor ve  střední konzole Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru. Po ověření převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Frézuj otvor Ø 44 mm (BF 10). Otřepy pečlivě očisti.

- Demontuj originál matice M8 upevňující mechanismus řazení.

- Na originál šroub nasaď kryt. Upevni jej dvěma dodávanými zatrhávacími maticemi M8 s podložkami.  Matice zatrhni. Na kloubu řadící tyče vyměň označenou originál matici M8 za dodávanou matici zatrhávací. Proti samovolnému povolení matici pojisti lepidlem SSM od firmy Würth.

- Proveď kompletaci veškerých demontovaných dílů na podvozkové části i  v interiéru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost  mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu vyfrézovaného otvoru proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker ( ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855).

Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček