TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO  ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 62 PRO VOZY

# FORD MONDEO

(mechanická převodovka)

- Demontuj  rámeček a manžetu řadící páky. Odstraň střední konzolu.

- Demontuj na spodní části vozu kryt výfukového potrubí. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na originál šroub M8 na levé straně (strana řidiče) dodávanou zatrhávací maticí upevni dle obrázku vzpěru zámkové části. Matici zatím nezatrhávej.

- Připevni na táhlo řazení objímku s okem. Připevni objímku táhla řazení a vzpěru tak, aby otvory těchto dílů byly souosé. Označ a vrtej dle obrázku otvor Ø 6,8 mm kolmo přes podlahu vozu. Zkontroluj, zda je prostor v místě zhotovení otvoru volný. (Vrták prochází okrajem topení).

- Dle předvrtaného otvoru frézuj otvor Ø 22 mm (BF 1+3). Ošetři zhotovený otvor proti korozi.

5.	Dle obrázku označ cca 5 mm od silentbloku na držáku místo pro zhotovení otvoru pro vzpěrnou tyč.

6.	Demontuj dvě originál matice M8.

7.	Předvrtej a následně zhotov  v označeném bodě otvor Ø 10 mm.

- Řadící mechanismus přišroubuj dvěma dodávanými maticemi M8. Vsuň vzpěrnou tyč 
Ø 10 mm do vyvrtaného otvoru.

- Dle obrázku vrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Polohu vzpěrné tyče pojisti nýtem.

- Vlož konec zámkové části do zhotoveného otvoru Ø 22 mm a vzpěry. Kryt zámkové vložky je přisunut k držáku upevňující střední konzolu.

12.	Dle otvorů v úchytech zámkové části vrtej dva otvory Ø 6,8 mm. Otřepy ošetři proti korozi.

13.	Zámkovou část upevni k podlaze vozu dvěma dodávanými šrouby M6 x 18 a maticemi M6 s podložkou (LOCK). Šrouby zatím nezatrhávej.

- Při zařazeném zpětném chodu proveď zkušební uzamčení. Jistící čep prochází středem oka řadícího táhla. Při zařazení ostatních rychlostních stupňů nesmí dojít ke styku objímky táhla řazení s karoserií, ani k jinému omezení řazení. Po ověření správné funkce zatrhni šrouby upevňující zámkovou část. Rovněž zatrhni šrouby objímky táhla řazení. Zatrhni matici M8 a šroub vzpěry M6.

- Přes objímku táhla řazení vrtej otvor  Ø 4,1 mm.

16.	Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem .

17.	Proveď zatmelení všech otvorů těsnícím tmelem. Zkompletuj kryt výfukového  potrubí.

- Odstřihni část vnitřního plastu.

- Upevni střední konzolu do původní polohy. Na konec zámkové části nasaď středící šablonu (Sch 6). Hrot označí do boku střední konzoly místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Označeným místem vrtej otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru ve střední konzole. Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Posuň střední konzolu vzad. Frézuj otvor Ø 44 mm (BF 10). Otřepy začisti.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.