TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 153 PRO VOZY

# NISSAN MICRA K 11  (1.0 i,1.3 i)

1. Demontuj střední konzolu. Vlevo před řadící pákou odřízni dle obrázku.koberec podlahy vozu

2. Rozpoj výfukové potrubí, odstraň případný tepelný kryt výfukového potrubí.

3. Dle obrázku umísti držák zámku na podlahu vozu. Poloha je určena tvarem držáku zámku (levý bok  podlahy a přední hrana prolisu před řadící pákou). Vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch2). Dle správně umístěného držáku zámku vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

4. Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku s okem. Zkontroluj, zda vyvrtaný      otvor Ø 6,8 mm je souosý s okem řadícího táhla.

5. Po ověření správné polohy držáku zámku frézuj dle obrázku otvor Ø 22 mm  (BF1+3).

6. Vlož do držáku zámku zámkovou část. Do podlahy vozu zhotov čtyři otvory Ø 6,8 mm pro upevnění držáku zámku. Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi. Použij předepsanou barvu Permacron.

7. Pomocí čtyř šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou (LOCK) proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu.

8. Při zařazení zpětného chodu a uzamčení musí jistící čep volně procházet středem oka objímky  táhla řazení a aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostní nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce zatrhni dle obrázku šrouby objímky řadícího táhla.

9. Místo zámkové části vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch2).

Upevni střední konzolu do správné polohy. Přes středící šablonu zhotov otvor do střední konzoly.

10. Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 44,3 mm  (BF10). Otřepy začisti.

11. Upevni do držáku zámku zámkovou část. Pozor! Osa klíče je rovnoběžně ve směru podélné osy     vozu. Připevni střední konzolu do původní polohy. Seřiď vzájemnou výškovou polohu horní hrany krytu zámkové vložky a střední konzoly. Prořaď všechny rychlostní stupně. Po ověření správné činnosti MZZ zatrhni dva šrouby M6 x 30 držáku zámku.

Dle otvoru v objímce vrtej do řadícího táhla Ø 4,1 mm.

12. Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

13. Demontuj matice M8 kotvící zadní držák uchycení řadící páky.

14. Proti násilnému stažení řadícího táhla z jistícího čepu upevni na zadní držák řadící páky záchyt.  Záchyt upevni pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8. Matice pojisti lepidlem. Použij lepidlo SSM od firmy Würth.

15. Proveď konečnou ochranu proti korozi. Použij předepsaný tmel: (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth.)

16. Zkontroluj, zda nedochází při prořazení všech rychlostí ke styku objímky táhla řazení s tepelným krytem katalyzátoru. Plech případně dle potřeby promáčkni.

17. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí acrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy 
CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na         prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček