TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 156 PRO VOZY

## NISSAN MAXIMA A 32

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky.

- Dle obrázku povol šrouby upevňující zadní část středové konzoly.

- Povol šrouby spojující plasty středové konzoly.

- Demontuj zadní plastový díl středové konzoly.

5.-6. Rozpoj výfukové potrubí. Povol a posuň vzad tepelný kryt výfukového potrubí.

7.  Povol levou přední matici M6 upevňující mechanismus řazení.

8.  Přilož vrtací šablonu (BC 156/1) na přední dva šrouby kotvící mechanismus řazení. Dle šablony vrtej úhlovou vrtačkou otvor  6,8 mm přes podlahu vozu.

9.  Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na táhlo řazení upevni objímku s okem. Zkontroluj, zda vyvrtaný otvor Ø 6,8 mm je soustředný s okem objímky řadícího táhla.

10. Po ověření správné polohy držáku zámku frézuj otvor průměr 27 mm  (BF2+3).

11. Dle obrázku přilož dodávanou vrtací šablonu (BC 156/2) na boční část středové konzoly. Zhotov orientační otvor Ø 4,1 mm.

12. Pomocí dodávané zatrhávací matice M 6 upevni držák zámku na označený levý přadní šroub upevňující mechanismus páky řazení. Zámkovou část nainstaluj tak, aby kryt zámkové vložky byl kolmý na bok plastové konzoly (na straně spolujezdce).

13. Podle správně upevněné zámkové části zhotov dva otvory   6,8 mm. Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi. Použij předepsanou barvu.

14. Pomocí dvou šroubů M 6 x 18 a matic M6 s podložkou (LOCK) proveď spojení zámkové části 
s podlahou vozu.

15. Zkontroluj, zda je zhotovený otvor ve střední konzole totožný se středem krytu zámkové vložky. Otvor převrtej na   6,8 mm.

Demontuj zámkovou část. Dle vodícího otvoru frézuj otvor průměr 44 mm (BF 10). Otřepy začisti.

16. Namontuj zpět zámkovou část. Zatrhej šrouby M6 x 18 a dodávanou matici M 6.

17.  Při zařazení zpětného chodu a uzamčení jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostní nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Po ověření správné funkce zatrhni šrouby objímky táhla řazení.

18.  Dle otvoru v objímce vrtej průměr 4,1 mm do táhla řazení.

19.  Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

20. Proveď konečnou ochranu proti korozi. Použij předepsaný tmel: (Karosserie Acryl grau,
Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

21.  Dle obrázku demontuj matice upevňující zadní držák uchycení řadící páky.

22.  Proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu upevni na zadní držák řadící páky záchyt, pomocí dvou dodávaných matic M8.  Rovněž vyměň na kloubu řadící tyče označenou matici M8 za dodávanou matici zatrhávací. Matice pojisti lepidlem. Použij lepidlo SSM od firmy Würth.

23. Zkontroluj, zda nedochází při prořazení všech rychlostí ke styku objímky táhla řazení 
s katalyzátorovým plechem. Plech dle potřeby případně natvaruj.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí acrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Montáž mechanického zabezpečovacího zařízení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT A&D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček