# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 157/A PRO VOZY

# NISSAN VANETTE

- Odstraň hlavici, rámeček a manžetu páky řazení. Povol z obou stran označené šrouby. Povol  šroub upevňující střední konzolu v její zadní části. Demontuj plasty střední konzoly.

- Povol označenou matici M8.

- Na originál šroub upevni držák zámku pomocí dodávané zatrhávací matice M8 s podložkou. Matici zatím nezatrhávej.

- Držák zámku ustav rovnoběžně s osou vozu. Dle obrázku vrtej přes spodní úchyt držáku zámku otvor Ø 6,8 mm.

- Proveď šroubové spojení spodního úchytu držáku zámku s řadícím mechanismem pomocí šroubu  M6 x 15 a matice M6. Šroub zatím nezatrhávej.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Upevni do držáku zámku uzamčenou zámkovou část. Ustav dodávané oko záchytu na konzolu řadící páky tak, že při zařazeném zpětném chodu a uzamčení prochází jistící čep okem záchytu, a tak aretuje polohu řadící páky.

- Dle otvorů oka záchytu označ body pro vrtání otvorů do konzoly řadící páky. Prořaď všechny rychlostní stupně. Při řazení rychlostí nesmí dojít k žádnému kontaktu, nebo k jinému omezení řazení.

- Podle označených bodů vrtej dva otvory Ø 6,8 mm.

- Dvěma šrouby M6 x 15 přišroubuj záchyt ke konzole řadící páky. Šrouby zatím nezatrhávej.

- Šroubem M6 x 10,5 upevni kryt dle obrázku.

- Vyměň zámkovou část v držáku zámku za středící šablonu (Sch 11). Ustav plast střední konzoly do správné polohy (v místě budoucího otvoru je třeba z vnitřní strany odstranit zvukovou izolaci). Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na označeném místě vyvrtej otvor Ø 4,1 mm. Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy otvoru vrtej 
Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 44,3 mm (BF 10). Otřepy pečlivě začisti.

- Znovu upevni do držáku zámku zámkovou část. Ustav ji tak, aby v odemčeném stavu byla osa klíče ve vodorovné poloze. Vyměň původní označenou matici M8 za dodávanou zatrhávací matici M8 s podložkou. Znovu ověř bezchybnou funkci MZZ a následně zatrhni všechny dosud nezatržené šrouby a matice.

- Zkompletuj všechny demontované díly. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Několikerým uzamčením zkontroluj správnou činnost MZZ Construct.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečovacího zařízení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Problémy při montáži, připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu výrobce:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.