TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ CONSTRUCT

VSL 26-079 Ford  (AT)

Nejprve si vytiskněte kompletní dokumentaci týkající se  zámku z internetových stránek www.construct.cz. Dokumenty si pečlivě pročtěte (technologický postup montáže – obrázky a text, sestavu dílů, šablony). Proveďte kontrolu balení zámku podle sestavy a seznamte se s jednotlivými díly zámku. Rozdělte si spojovací materiál pro jednotlivé díly zámku. Případné dotazy směřujte  na telefonické číslo uvedené níže. Připravte si potřebné nářadí a přikročte podle technologického postupu k montáži zámku:

1. Demontujte podle obrázku plastové díly interiéru (kryty, rámečky, panely, vzduchovody...) . Rozpojte příslušný spojovací materiál i konektory elektroinstalace.

2. Demontujte dle obrázku 2x originál matice.

3. Dle obrázku na místo demontované matice   nasaďte sloupek  L - 4mm.

4.-5. Na originál šrouby a nasaďte držák zámku a dotáhněte, Použijte 2x zatrhávací matice M8 s podložkou 8,3 VOL., a šroubem ze zápichem M6x12. Matice a šroub  nezatrhávejte.

6.-7. Na volantovou tyč nasaďte a sešroubujte objímky záchytu a sešroubujte je k sobě dvěma šrouby M8x16 imbus.

8.-13.Dle obrázku povolte originál matici a našroubujte distanční sloupek  L-55 mm. Sloupek řádně utáhněte. Naneste slabou vrstvo tmelu (silikonu) a nasaďte kryt sloupku L-54 mm

14.-18.  Podle obrázků vsuňte pod palubovku díl Svarek vedení. Část trubky s jistícím čepem nasaďte do pouzdra držáku zámku. Trubku zajistěte dvěma šrouby M6 x 12 se zápichem  a šroubem M8x20 s podložkou 8,3 VOL. Šrouby  dotáhněte,ale nezatrhávejte.

19.-24.  Podle obrázku seřiďte polohu pouzdra a objímky. Při zamykání musí jistící čep zablokovat pohyb objímky. Proveďte důkladné odzkoušení funkce zámku. V odemčeném stavu musí fungovat rotační pohyb, volně bez odporu. V uzamčeném stavu musí jistící čep zablokovat pohyb volantu.Přes otvor se závitem M6 v objímce záchytu opatrně navrtejte volantovou tyč, tak aby vznikl malý důlek. Po navrtání důlku použijte vrták Ø 5mm. Na šroub Imbus se špičkou použitě lepidlo na závity a šroub našroubujte do objímky.Imbus dotáhněte.  Po důkladném odzkoušení namontujte díl segment. Použijte 4ks šrouby M5 x 15. Znovu důkladně odzkoušejte všechny funkce zámku. Po odzkoušení postupně zatrhněte všechny šrouby.

25.-30.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu SCH35. Středovou konzolu i  ostatní díly nainstalujte pečlivě zpět na původní místo v interiéru vozu.  Plastové díly podle potřeby a provedení vozu upravte. Hrot šablony označí na plastovém krytu místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1mm. Tento otvor zkontrolujte opětovným přiložením bočního krytu na původní místo. Po ověření správné polohy převrtejte otvor  na Ø 6,8mm. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte otvor pro kryt vložky. Použijte frézu Ø 30mm (BF43+BF03). Otřepy po frézování pečlivě začistěte vhodným nástrojem.   Přerušte  vodič na konektoru startovacího tlačítka a připájejte elektrický vodič zámkové části, tak aby v případě uzamčení zámku nebylo možné vozidlo nastartovat. Bez zapojení elektrické části nesmí být vozidlo provozováno v České republice!!!

31. Zkompletujte pečlivě všechny namontované díly, zapojte správně elektrickou instalaci. Podle  potřeby upravte část tlumícího materiálu. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu. Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Vyplňte řádně registraci produktu Construct.

Poznámka:

Pokud je součástí postupu montáže zámku odpojení akumulátoru vozu, pak mohla v řídící jednotce vzniknout chybová hlášení. Potom vozidlo připojte na diagnostiku.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce. Konstrukční změny vyhrazeny. Připomínky a náměty sdělte, prosím na adresu:

CONSTRUCT A&D, a.s.

Františkov 220

594 01 Velké Meziříčí

Tel.: +420 566 522 146

CONSTRUCT A&D, a.s.

Za Mototechnou 2587/1

155 00  Praha 5

Tel.: +420 251 617 248

Infolinka: 800 194 100

E-mail: info@construct.cz

www.construct.cz