TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 402 PRO VOZY

NISSAN PATROL GR - 2,8 TD

(mechanická převodovka)

- Demontuj manžetu řadící páky a vyjmi tři díly středové konzoly

- Dle obrázku demontuj  originál šroub. Na řadící tyč připevni objímku řadící páky.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Přilož uzamčenou zámkovou část dle obrázku na podlahu vozu. Jistící čep prochází středem oka objímky řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Dle úchytů zámkové části označ a vrtej tři otvory  vrtákem Ø 6,8 mm.

- Vyvrtané otvory ošetři proti korozi. Použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker.

- Pomocí tří dodávaných zatrhávacích šroubů M6 x 25 a matic M6 s podložkou proveď spojení zámkové části s podlahou vozu. Šrouby zatím nezatrhávej. Několikerým prořazením zkontroluj správnou polohu zámkové části a objímky řadící páky. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhni čtyři šrouby M8 x 20 objímky řadící páky.

- Zatrhni i tři šrouby M6 x 25.

- Nasaď na kryt zámkové vložky středící šablonu (Sch 6). Hrot šablony označí v konzole místo pro střed zámkové vložky.

- Dle obrázku zhotov do středové konzoly otvor Ø 4,1 mm. Zkontroluj správnou polohu vyvrtaného otvoru. Po ověření převrtej označený otvor vrtákem Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru Ø 6,8 mm frézuj ve středové konzole  44,3 mm (BF10). Otřepy pečlivě začisti.

- Proveď zkušební uzamčení. Zkompletuj všechny demontované díly. Nasaď na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 5.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel: Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček