TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 421  PRO VOZY

# NISSAN MICRA K 11(1,5 D)

- Odstraň rámeček  s manžetou  řadící páky.

- Povol označené šrouby. Demontuj střední konzolu.

- Rozpoj výfukové potrubí. Demontuj tepelný kryt.

- Před řadící pákou odřízni koberec podlahy vozu. Dle obrázku umísti držák zámku na podlahu vozu. Vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch1). Dle správně umístěného držáku zámku vrtej otvor Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící táhlo upevni objímku s okem. Zkontroluj, zda vyvrtaný otvor Ø 6,8 mm je souosý s otvorem oka objímky řadícího táhla.

- Po ověření správné polohy držáku zámku frézuj dle obrázku otvor Ø 22 mm  (BF 1+3).

- Vlož do držáku zámku zámkovou část. Do podlahy vozu zhotov čtyři otvory Ø 6,8 mm pro upevnění držáku zámku. Ošetři všechny vyvrtané otvory proti korozi. Použij předepsanou barvu Permacron.

- Pomocí čtyř šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou (LOCK) proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu.

- Při zařazení zpětného chodu a uzamčení musí jistící čep volně procházet středem oka objímky  táhla řazení a aretovat polohu řadící páky. Při řazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení.

- Místo zámkové části vlož do držáku zámku středící šablonu (Sch1).

- Upevni střední konzolu do správné polohy. Přes středící šablonu označ dle obrázku střed  otvoru  (možno přímo vyvrtat otvor do střední konzoly).

- Zhotov otvor Ø 6,8 mm do střední konzoly.

- Dle vodícího otvoru frézuj otvor Ø 44,3 mm  (BF10). Otřepy začisti.

- Upevni do držáku zámku zámkovou část. Pozor! Osa klíče je rovnoběžně ve směru podélné osy vozu. Připevni střední konzolu do původní polohy. Seřiď vzájemnou výškovou polohu horní hrany krytu zámkové vložky a střední konzoly. Prořaď všechny rychlostní stupně. Po ověření správné činnosti MZ zatrhni dva šrouby M6 x 30 držáku zámku.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi. Použij předepsaný tmel: (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth.)

- Upevni na konec zámkové části kroužek vzpěry.  Dle otvorů ve vzpěře vrtej do boční části podlahy dva otvory Ø 4,1 mm.

- Dvěma  nýty proveď spojení vzpěry s podlahou vozu. Zatrhni označený šroub vzpěry.

- Po ověření správné funkce zatrhni  šrouby objímky řadícího táhla.

- Dle otvoru v objímce vrtej do řadícího táhla Ø 4,1 mm.

- Vyměň na kloubu řadící tyče matici M8 za dodávanou matici zatrhávací. Matici pojisti lepidlem. Použij lepidlo SSM od firmy Würth. Poveď kompletaci všech demontovaných dílů na podvozkové části.

Zkontroluj, zda nedochází při prořazení všech rychlostí ke styku objímky táhla řazení s tepelným krytem katalyzátoru. Plech případně dle potřeby promáčkni.

- Poveď kompletaci všech demontovaných dílů jak v podvozkové části, tak i v interiéru vozu.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí acrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Montáž mechanického zabezpečení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři firmy CONSTRUCT 
A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN, nenese NISSAN záruku na prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

## Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček