# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 431 PRO VOZY

# NISSAN MICRA K 11

# (automatická převodovka)

- Odstraň rámeček okolo řadící páky.

- Povol označené šrouby.

- Demontuj střední konzolu.

- Povol dva boční šrouby. Demontuj  přední díl  střední konzoly.

- Vlevo před řadící pákou odstřihni označenou část držáku.

- Rozpoj výfukové potrubí. Demontuj tepelný kryt.

- Zařaď polohu „parking“. Ustav zámkovou část ve směru osy vozu tak, aby při   zkušebním uzamčení jistící čep aretoval polohu řadící páky. Při prořazení ostatních rychlostí nesmí dojít k žádnému omezení řazení. Dle předního úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm přes plech podlahy vozu. Pro lepší ustavení při vrtání dalších otvorů vlož dodávaný šroub M6 x 18, přes podlahu vozu.

- Dle bočního úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm přes  plech  bok řadícího mechanismu.

- Dle bočního úchytu zámkové části vrtej otvor Ø 6,8 mm přes  boční plech  podlahy vozu.

- Zhotovené otvory  ošetři proti korozi.

- Upevni přední díl střední konzoly.

- Dodávaným šroubem M6 x 15 a maticí proveď spoj úchytu s bok řadícího mechanismu. Dodávanými šrouby M6 x 18, podložkami  a maticemi  proveď spoj úchytů s  podlahou.   Po ověření bezchybné funkce zatrhni tři šrouby upevňující zámkovou část k podlaze a k boku řadícího mechanismu.

- Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7). Ustav střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole místo pro střed krytu zámkové vložky.

- Na vyjmuté střední konzole vyvrtej otvor Ø 4,1 mm.

- Tento otvor zkontroluj opětovným přiložením střední konzoly na původní místo.

- Po ověření správné polohy převrtej otvor na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj ve střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy pečlivě začisti.

- Z důvodu snadnější montáže povol čtyři šrouby krytu okolo řadící páky. Odstraň kryt páky.

- Na táhlo řadící páky ustav kryt tak, aby zamezoval přístupu k vysunutému jistícímu čepu. Dle krytu vrtej dva otvory Ø 6,8 mm přes  táhlo řadící páky.

- Po ověření bezchybné funkce zatrhni  šrouby.

- Označ dle  střední konzoly místo pro zhotovení otvoru pro samořezný šroub, který ji upevňuje.

- Zkontroluj správnou činnost MZ. Zkompletuj demontované díly v interiéru vozu. Na konec krytu zámkové vložky nasaď manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka :

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako 
i jednotlivé části mechanického zabezpečení  lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.