TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 498 PRO VOZY

## NISSAN PRIMERA  P 11.144

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky.

- Povol šrouby upevňující zadní část střední konzoly.

- Pod ruční brzdou odstraň plastový kryt odkládacího prostoru. Pod ním povol dva šrouby.

- Povol šrouby spojující přední a zadní část střední konzoly. Demontuj střední konzolu .

- Na přední dva originál šrouby přilož dle obrázku vrtací šablonu (BC 498).

- Úhlovou vrtačkou vyvrtej dle šablony otvor  6,8 mm přes podlahu vozu.

- Dle zhotoveného otvoru frézuj Ø 27mm (BF 2+3). Proveď ochranu zhotoveného otvoru proti korozi předepsaným způsobem.

- Dle obrázku přilož vrtací šablonu (BC 152/2) na boční část střední konzoly (strana spolujezdce). Zhotov orientační otvor Ø 4,1 mm.

- Dle obrázku připevni zkušebně zámkovou část na pravý přední originál šroub M6. Matici zatím nezatrhávej. Ověř správnou polohu vyvrtaného otvoru.

- Po ověření správné polohy demontuj zámkovou část a otvor převrtej na Ø 6,8 mm.

- Dle vodícího otvoru frézuj otvor průměr 44 mm (BF 10). Otřepy začisti.

- Rozpoj výfukové potrubí. Povol a posuň vzad tepelný kryt výfukového potrubí.

- Demontuj šroub kloubu řazení a uvolni pružinu z oka kloubu řazení.

- Konec zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v podlaze vozu. Přední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávané zatrhávací matice M6 na pravý přední originál šroub. Matici nezatrhávej.

- Ujisti se o správné poloze zámkové části. Přes zadní úchyty zámkové části vrtej dle obrázku otvory Ø 6,8 mm přes podlahu vozu.

- Pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů (M6 x 20 a M6 x 25) a zatrhávacích matic M6 upevni zámkovou část k podlaze vozu (matice šroubuj z interieru vozu).

- Znovu zkontroluj správnou polohu zámkové části. Po ověření šrouby M6 zatrhni.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na táhlo řazení upevni objímku s okem.

- Proveď zpětnou montáž kloubu řazení. Polohu objímky urči tak, aby při zařazeném zpětném chodu a uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep procházel volně středem oka objímky a tím aretoval polohu řadící páky. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct několikerým uzamčením zatrhni jak šrouby objímky táhla řazení, tak i dva nezatržené šrouby zámkové části. Po zatržení dodávaných šroubů zatrhni i tři matice M6 zámkové části.

- Přes otvor v objímce vrtej do táhla řazení otvor Ø 4,1 mm

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď zatmelení zámkové části procházející podlahou vozu. Použij předepsaný tmel: (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

- Demontuj matice M8 kotvící zadní držák silentbloku řazení. Proti násilnému stažení táhla řazení z jistícího čepu upevni na zadní držák silentbloku záchyt (pomocí dodávaných zatrhávacích matic M8 s vějířovými podložkami). Rovněž vyměň na kloubu řadící tyče matici M8 za dodávanou matici   zatrhávací (s vějířovou podložkou).

Zkontroluj, zda nedochází při prořazení všech rychlostí ke styku objímky táhla řazení 
s katalyzátorovým plechem. Plech případně natvaruj dle potřeby.

- Na vzpěrnou tyč řazení připevni dle obrázku pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M6  objímku záchytu. Polohu objímky urči tak, aby vůle mezi záchytem a torzní tyčí přední nápravy byla cca 4-6 mm.

- Přes otvor v objímce vrtej do táhla vzpěrné tyče otvor Ø 4,1 mm

- Polohu objímky pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

25. Proveď kompletaci demontovaných dílů jak na podvozkové části, tak v interiéru vozu.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í:

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni pomocí akrylátového tmelu (Karosserie Acryl grau, Art. No. 890 100 027 od firmy Würth).

Montáž mechanického zabezpečovacího zařízení dle výše uvedeného technologického postupu mohou provádět pouze autorizované servisy NISSAN, nebo smluvní partneři                                         firmy CONSTRUCT A & D s.r.o.

V případě montáže mimo autorizovaný servis NISSAN nenese NISSAN záruku na         prorezavění dotčeného místa karosérie. Tuto záruku nese montážní organizace.

Poznámka: Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny vyhrazeny.

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Motáček