TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 1335  PRO VOZY

RENAULT MEGANE (mr.09, R-dozadu, 5-ti rychl.)

mechanická převodovka - řazení lanovody

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky.

- Vyjměte držák popelníku.

- Dle obrázku vyjměte kryt konektoru diagnostiky.

- U předního dílu střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte rámeček s manžetou ruční brzdy.

- Dle obrázku vyjměte boční plastové kryty střední konzoly.

- U předního krytu konzoly demontujte upevňující čepy.

- U zadního dílu střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Demontujte přihrádku v zadní části středové konzoly.

- Rozpojte elektrickou instalaci zapalovače ze zadní části středové konzoly.

- - 12. Odstraňte horní plastový kryt střední konzoly. Rozpojte elektrickou instalaci.

- Dle obrázku vyřízněte část vnitřního plastu.

- Ze strany spolujezdce přiložte dle obrázku v boční stěně kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 1335). Dle správně umístěné šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru opatrně frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 46 mm (BF 5+8). Piliny vzniklé frézováním pečlivě odstraňte.

- Dle obrázku převrtejte originální otvor  Ø 6 mm na Ø 8,8 mm.

- Povolte originální šrouby držáku kulisy řazení.

- Na originální šrouby držáku kulisy řazení vložte podložky s = 2 mm.

- Na prostřední šroub držáku kulisy řazení našroubujte sloupek l = 50 mm.

- Namontujte zámek, šrouby přitáhněte, ale nezatrhávejte.

- Na bovden řazení nasaďte oko dle obrázku.

- Oko dopasujte a namontujte sloupek l = 55 mm na druhý šroub držáku kulisy řazení.

- Přední šroub zatrhněte.

- Povolte druhý šroub zámku a nasaď kryt řazení a zámek zpět dotáhněte.

- Zatrhněte šrouby oka.

- Zatrhněte šrouby zámku a krytu.

- Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Středovou konzolu ustavte do původní polohy (přitlačte ji ke krytu zámkové vložky). Hrot šablony označí na plastu místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte přes koberec podlahy vozu otvor Ø 4,1 mm. Po ověření otvor převrtejte na Ø 6,8 mm. Znovu ověřte správnost vyvrtaného otvoru.

- Po ověření frézujte dle tohoto vodícího otvoru do středové konzoly vozu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

- Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. V interieru vozu nasaďte na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 5

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Michal P.