DAEWOO MATIZ 2002- aut.

ЗАГАЛЬНА ІНСТРУКЦІЯ

З УСТАНОВКИ МОДЕЛЬНИХ ЗАМКІВ CONSTRUCT

- Перед установкою замка:

- Перевірити по каталогу чи відповідає номер замка, автомобілю що приїхав на установку (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Переконатися в цілісності поліетиленової упаковки .Якщо упаковка розірвана необхідно перевірити комплектність замка порівнявши її з фотографією у файлі Sestavy (є на CD диску або на сайті WWW.SPV.UA)

- Перевірити працездатність замка, вставивши ключ (всі 3 по черзі ) і відкрити закрити замок.

- Установка замка: (при установці замку необхідно користуватися Фото інструкцією з установки див. нижче).

- Розібрати центральну консоль.

Примітки по розбиранню: Відсутні

- Встановити замок. (зривні болти, не зривати!) Переконатися, що пін замка не затирає в елементах фіксації. В іншому випадку провести додаткове регулювання –підгонку.

Примітки по установці: Відсутні

- Встановити центральну консоль і вирізати в консолі отвір (використовуючи голчатий шаблон і фрезу) для виходу циліндра замка.

Примітки по вирізуванню отвору в консолі: Відсутні

- Після установки консолі перевірити фінальну працездатність замка. Провести перемикання важеля КПШ і неодноразово закрити відкрити замок. Тільки після цього можна зірвати зривні болти, заздалегідь знову знявши консоль.

(зривні болти можна попередньо змазати фіксатором різьби , це збільшує час демонтажу замка у майбутньому але поліпшує протиугінні властивості  .

- Зібрати центральну консоль.

Примітки по збірці: Відсутні

3.	Після установки і перевірки замка необхідно заповнити гарантійний талон.

У разі виникнення технічних питань можна зв'язатися зі службою Тех підтримки: Яремчук Сергій: (моб.) +38067-500-88-94 (роб.) 8-044-456-94-44  E-MAIL: sergey_y@spv.ua

Войтенко Валентин: (моб.) +38067-505-49-96, (роб.) 8-044-456-94-44 E-MAIL: valik_v@spv.ua

| АВТО | МОДЕЛЬ | ГОД | ДВИГАТЕЛЬ | КПП | CONSTRUCT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Značka vozidla | Typ vozidla | Modelový rok, | Jiná | Typ řazení | CONSTRUCT |
|  |  | rok výroby | specifikace |  | CF … |
| DAEWOO | MATIZ | 2002- |  | AUT. | XPCF |

1

9

8

7

6

2

3

4

5

Мал.1

Мал.2

| 1 | Замкова частина ( vysunutí jist. čepu 30 mm ) | # CF AX - 01.00.00 | 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Кронштейн замку XPCF |  | 1 |
| 3 | Захист XPCF |  | 1 |
| 4 | Обжимка XPCF |  | 1 |
| 5 | Манжета (Těsnící kroužek CF 014) | CF 014 – 10.00.00 | 1 |
| 6 | ## Болт M 6 x 30 (zatrhávací) | S – 06.030.03 | 3 |
| 7 | ## Болт M 6 x 30 (se zápichem) | CF – S – 06.030.03 | 2 |
| 8 | Болт М 6 x 10,5 | S – 06.10,5.03 | 2 |
| 9 | ## Болт M 6 x 12 (Focus) | S – CF-428-06.008.03 | 2 |

мал.1   мал.2

1   2

3   4

5   6

ВИГОТОВИТИ  ШАБЛОН

7                                                                                 8

ДЛЯ  ДРУКУ  В  НАТУРАЛЬНИЙ РОЗМІР , ВІДМІНИТИ  МАСШТАБУВАННЯ  НА ПРИНТЕРІ

9

10

РОЗМІТИТИ ТА ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВОРИ

11  12

13  14

15  16

17  18

ГОЛЧАТИЙ ШАБЛОН SCH 26

ВІДМІТКА ВІД ШАБЛОНУ SCH 26

19  20

ФРЕЗОЮ  ДЛЯ МЕТАЛУ BF 35  Ø 35mm  ВИРІЗАТИ ОТВІР ПІД ЦИЛІНДР

ПРОСВЕРДЛИТИ ОТВІР Ø 6mm

21  22

WWW.SPV.UA