TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT PCF 923  PRO VOZY 
CITROËN C4, HDi, 6-ti rychl. (mr. 2005)

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjmi popelník.

- Demontuj manžetu a hlavici řadící páky.

- - 4. V přední části střední konzoly odstraň plastové kryty.

5.   Pod vyjmutými kryty demontuj upevňující šrouby.

- Vyjmi odkládací přihrádku.

- Rozpoj elektrickou instalaci a odstraň horní kryt.

- Dle obrázku demontuj upevňující šroub.

- Odstraň horní kryt řazení.

- Demontuj označené upevňující šrouby.

- Odstraň střední konzolu.

- Vrtací šablonu (BC 839) přilož dle obrázku ze strany řidiče k boční stěně mechanismu řazení. Dle šablony vrtej přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm

- Dle předvrtaného otvoru frézuj opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 25 mm (BF 28+3).

- Dle obrázku demontuj označené originál matice M6.

- Na místa demontovaných matic našroubuj na oba originál šrouby M6 dodávané distanční sloupky.

- Dle obrázku demontuj označený šroub M8.

- - 18. Konec vedení zámkové části vlož do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Dle obrázku ze strany řidiče připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M8 x 25 a podložky přední úchyt zámkové části k plechovému rámu střední konzoly. Šroub zatím nezatrhávej.

Střední úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu 
M6 x 15 na označený distanční sloupek.

19. K zadní stěně mechanismu řazení přilož dle obrázku dodávaný kryt. Zadní úchyt zámkové části připevni pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 10,5 k závitu v boční stěně krytu. Šrouby zatím nezatrhávej.

Zkušebně ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky.

Ze strany spolujezdce připevni dle obrázku k boční stěně krytu dodávaný držák krytu. Spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 10,5. Přední část držáku krytu upevni na distanční sloupek, spojení proveď pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šrouby zatím nezatrhávej.

20. Znovu zkontroluj bezchybnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.  Při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření zatrhni všechny nezatržené šrouby zámkové části, krytu i držáku krytu.

21. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

22. Upevni pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na konzole bod pro zhotovení otvoru pro střed krytu zámkové vložky. Vrtákem Ø 4,1 mm zhotov dle označeného bodu do střední konzoly otvor.

Zkontroluj  správnou polohu zhotoveného otvoru opětovným přiložením střední konzoly na původní místo. Po ověření otvor převrtej na Ø 6,8 mm

23. Znovu se ujisti o správnosti zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle zhotoveného otvoru frézuj do střední konzoly otvor Ø 39,5 mm (BF 11). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začisti.

24. Proveď kompletaci všech demontovaných dílů. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

- Vyplň řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce

Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek

Schválil: Ing. Kadlec