Technologický postup montáže

mechanického zabezpečENÍ 
CONSTRUCT CF 922 na vozy

SUZUKI SWIFT (mr. 2005) „R“- dozadu

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- Vyjmi rámeček s manžetou řadící páky a povysuň jej nahoru přes madlo páky řazení. Vyjmi horní kryt řazení.

- Demontuj boční upevňující šrouby zadního dílu středové konzoly.

- Vyjmi zadní díl středové konzoly.

- Rozpoj konektory elektroinstalace. Demontuj označené upevňující šrouby.

- Demontuj boční plastové kryty středové konzoly.

- V přední části středové konzoly demontuj upevňující šrouby.

- Středovou konzolu odstraň.

- Demontuj tři označené originál matice mechanismu řazení (obě přední a pravou zadní matici M8).

- Na místa předních dvou demontovaných matic našroubuj na originál šrouby dodávané distanční sloupky.

- Na táhlo řazení připevni dle obrázku objímku s okem. Spojení proveď pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6 (imbus). Šrouby jemně dotáhni, ale nezatrhávej!

- Na oba distanční sloupky připevni dle obrázku držák zámku. Spojení proveď pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 16. Šrouby ještě nezatrhávej.

- Trubku vedení zámkové části vsuň do kroužku držáku zámku a zadní úchyt zámkové části připevni na pravý zadní originál šroub mechanismu řazení. Zadní úchyt připevni pomocí zatrhávací matice M8. Matici dotáhni, ale nezatrhávej.

Seřiď správnou vzájemnou polohu objímky řadícího táhla a zámkové části. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep prochází volně okem objímky a tím aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, ani při řazení ostatních rychlostních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po správném seřízení polohy trubky vedení zámkové části v kroužku držáku zámku tuto vzájemnou polohu pojisti pomocí dvou zatrhávacích šroubů M6.

- - 14. Znovu ověř správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct všechny upevňující šrouby i matici M8 zatrhni.

15. Na kryt zámkové vložky nasaď středící šablonu (Sch 7).

16. Středovou konzolu umísti pečlivě na původní místo. Hrot šablony označí na plastové konzole místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtej otvor Ø 4,1 mm.

Ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Po ověření správné polohy zhotoveného otvoru tento otvor převrtej na 
Ø 6,8 mm.

17. Znovu ověř správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézuj do středové konzoly otvor  39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začisti.

18. Zkompletuj všechny demontované díly v interieru vozu. Na kryt zámkové vložky nasaď pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení  několikerým uzamčením.

-    Vyplň řádně a čitelně záruční list.

-    Seznam obsluhu vozidla se správným používáním mechanického zabezpečení.

Poznámka:

-  Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i  jednotlivé části mechanického zabezpečení, lze objednat pouze u výrobce.

-   Konstrukční změny vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.