TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT  CF 948  PRO VOZY

RENAULT MEGANE (mr.05) 6-ti rychl.

(mechanická převodovka - řazení lanovody)

- U zadního dílu střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Vyjměte rámeček s manžetou řadící páky. Odstraňte madlo řadící páky.

- Za řadící pákou vyjměte dle obrázku plastový kryt střední konzoly.

- Dle obrázku vyjměte i další plastový kryt střední konzoly.

- Odstraňte horní plastový kryt střední konzoly. Rozpojte elektrickou instalaci zapalovače.

- V přední části střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Střední konzolu odstraňte.

- Dle obrázku rozřízněte koberec tunelu podlahy vozu.

- Z tunelu podlahy vozu (okolo mechanismu řazení) odstraňte tlumící vrstvu.

- Ze strany řidiče odsuňte koberec podlahy vozu a přiložte dle obrázku do prolisu v boční stěně kulisy mechanismu řazení dodávanou vrtací šablonu (BC 948). Dle správně umístěné šablony vrtejte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 6,8 mm.

- Dle předvrtaného otvoru opatrně frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor 
Ø 25 mm (BF 28+3). Piliny vzniklé frézováním pečlivě odstraňte.

- Dle obrázku ze strany řidiče demontujte dva originál šrouby M8 mechanismu řazení (levý přední a levý zadní šroub). Na místa demontovaných šroubů vložte dle obrázku dvě dodávané velkoplošné podložky Ø 8,8 mm.

- Vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v kulise mechanismu řazení. Zámkovou část připevněte dle obrázku na místa demontovaných originál šroubů. Spojení proveďte pomocí dvou dodávaných zatrhávacích šroubů M8 x 25 s podložkami.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazeném zpětném rychlostním stupni a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. V odemčeném stavu nesmí při řazení ostatních rychlostí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby M8 zatrhněte.

- Tlumící vrstvu mechanismu řazení vložte zpět na původní místo. V místě uložení krytu zámkové vložky část tlumící vrstvy dle potřeby odřízněte. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

- Koberec podlahy vozu ustavte do původní polohy (přitlačte jej pečlivě k hrotu šablony). Hrot šablony označí na koberci místo pro zhotovení otvoru pro kryt zámkové vložky.

V označeném místě vrtejte přes koberec podlahy vozu otvor Ø 4,1 mm. Po ověření správné polohy otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

16. Znovu ověřte správnost vyvrtaného otvoru. Po ověření frézujte dle tohoto vodícího otvoru do koberce podlahy vozu otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy vzniklé po frézování pečlivě začistěte.

17. Pro lepší vyztužení koberce okolo krytu zámkové vložky nasuňte na kryt zámkové vložky dodávanou pryžovou manžetu č. 6.

18. Koberec podlahy vozu umístěte zpět do původní polohy. Pomocí dodávaných stahovacích pásek spojte rozříznuté části koberce (viz. obr.).

19. Proveďte kompletaci všech demontovaných dílů. V interieru vozu nasaďte na kryt zámkové vložky pryžovou manžetu č. 5.

-  Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-  Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Zumpfe D.