# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 1058 PRO VOZY

# VW TOUAREG (mr. 2006)

(automat - sekvenční)

- Dle obrázku v odkládací přihrádce rozpojte konektor elektrické instalace.

- Vyjměte odkládací přihrádku.

- Pod odstraněnou přihrádkou demontujte upevňující šrouby.

- Dle obrázku odstraňte kryt řazení, rozpojte elektrickou instalaci.

- V přední části střední konzoly demontujte upevňující šrouby.

- Demontujte upevňující šrouby střední konzoly.

- Dle obrázku za řadící pákou demontujte upevňující šroub.

- Vyjměte popelník, rozpojte elektrickou instalaci.

- Odstraňte střední konzolu.

- Odstraňte vzduchovody topení.

- Dle obrázku ze strany řidiče přiložte vrtací šablonu (BC 714) k hraně výlisku kulisy mechanismu řazení. Dle správně přiložené šablony vrtejte přes stěnu kulisy řazení otvor 
Ø 6,8 mm.

- Dle zhotoveného otvoru frézujte přes stěnu kulisy mechanismu řazení otvor Ø 25 mm 
(BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě odstraňte.

- Dle obrázku demontujte označený zadní levý originál šroub mechanismu řazení.

- Demontujte rovněž označený zadní originál šroub kulisy mechanismu řazení.

- V místě následného uložení zámkové části odřízněte dle obrázku část koberce podlahy vozu.

(Šipkou je na podlaze vozu označen originál otvor s maticí - místo následného upevnění předního úchytu zámkové části).

- Vzduchovody topení nainstalujte zpět na původní místo a trubku vedení zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v boční stěně kulisy mechanismu řazení.

Zadní úchyt (sloupek) zámkové části připevněte dle obrázku na místo demontovaného zadního levého originál šroubu mechanismu řazení. Spojení proveďte pomocí zatrhávacího šroubu M8 x 105 (s podložkou).

Přední úchyt zámkové části připevněte dle obrázku na originál otvor se závitem 
(označen na obr. 15). Spojení proveďte pomocí dodávaného zatrhávacího šroubu M6 x 15. Šrouby ještě nezatrhávejte.

- Dle obrázku připevněte druhý zadní úchyt zámkové části ke kulise mechanismu řazení. Spojení proveďte opět pomocí původně demontovaného originál šroubu.

- Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení řazení. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct oba upevňující šrouby zatrhněte.

19. - 20. Na vnitřní straně střední konzoly, v místě uložení krytu zámkové vložky, odřízněte dle obrázku potřebnou část plastové konzoly.

21.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

22. Ustavte pečlivě střední konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na střední konzole místo pro následné vrtání otvoru. Dle obrázku zhotovte v označeném místě otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

23. Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením střední konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontované střední konzole otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

24. - 25. Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.