# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 1089 PRO VOZY

# VW GOLF V (mr. 2006)

# (automatická převodovka - tiptronic)

1. - 15. 	Demontujte označený spojovací materiál, vyjměte příslušné kryty i ostatní části středové konzoly, rozpojte konektory elektroinstalace.

16.	Rozpojte vzduchovod topení.

17.	Demontujte označený držák středové konzoly.

18. - 19.	Označenou část plechového držáku odtstraňte.

20.	Upravený plechový držák nasaďte zpět na přední originál šrouby mechanismu řazení. Dle obrázku jej připevněte pouze pomocí jedné (demontované) originál matice a to na pravý přední originál šroub mechanismu řazení (na obr. šipka vlevo).

Následně demontujte označenou levou zadní originál matici mechanismu řazení 
(na obr. šipka vpravo).

21.	Vrtací šablonu (BC 1089) přiložte ze strany řidiče k mechanismu řazení, viz obr. Dle šablony zhotovte opatrně přes stěnu mechanismu řazení otvor Ø 4,1 mm.

22.	Šablonu odstraňte a dle zhotoveného otvoru frézujte opatrně otvor Ø 25 mm (BF 28+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

23.	Na místo demontované levé zadní originál matice mechanismu řazení nasaďte na originál šroub dodávanou velkoplošnou podložku Ø 6,6 mm.

24.	Dle obrázku demontujte označený originál šroub mechanismu řazení.

25.	Na označený (přední levý) originál šroub mechanismu řazení našroubujte dodávaný distanční sloupek, viz obr. Sloupek pečlivě dotáhněte.

26.	Vedení (trubku) zámkové části vsuňte do vyfrézovaného otvoru v mechanismu řazení. Zámkovou část připevněte dle obr. k distančnímu sloupku a k originál otvoru 
v mechanismu řazení. Pro spojení použijte zatrhávací šrouby M6 x 15 (s podložkami). Zadní úchyt zámkové části připevněte na zadní levý originál šroub mechanismu řazení. Použijte zatrhávací matici M6 (s podložkou).

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Při uzamykání, či při řazení ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct zatrhněte jak oba šrouby, tak i matici upevňující zámkovou část.

27.	Zpět na původní místo připevněte vzduchovod topení. V případě potřeby natvarujte vzduchovod topení pomocí horkovdušné pistole.

28. - 29. V místě polohy krytu zámkové vložky odstraňte potřebnou část středové konzoly.

30.	Upravenou středovou konzolu připevněte zpět na původní místo. Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7).

31.	Boční plastový kryt středové konzoly přitlačte pečlivě na hrot šablony. Hrot označí místo pro zhotovení otvoru. V označeném místě vrtejte otvor Ø 4,1 mm. Zkontrolujte správnost zhotoveného otvoru přiložením bočního plastového krytu na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

32.	Znovu ověřte správnost převrtaného otvoru přiložením bočního plastového krytu 
na původní místo. Dle tohoto otvoru frézujte opatrně otvor Ø 39,5 mm (BF 11+3). Otřepy po frézování pečlivě začistěte.

33.	Zkompletujte všechny demontované díly v interiéru vozu. Dbejte na správné zapojení konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek Michal

Schválil: Ing. Kadlec Kamil