TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ

CONSTRUCT CF 69 PRO VOZY

FORD ESCORT (TDi)

(mechanická převodovka)

- Demontuj rámeček a manžetu řadící páky. Odstraň střední konzolu. Rozpoj elektrickou instalaci.

- Dle obrázku rozřízni koberec podlahy ( před řadící pákou ). Pozor na elektrickou instalaci.
Posuň vedení el. instalace do zadní části, mimo oblast upevnění držáku zámku.

- Střední konzolu upevni na původní místo. Vrtací šablonu (BC 61/1) přilož dle obrázku na prolis před řadící pákou. Vrtákem  6,8 mm zhotov kolmo otvor přes střední konzolu do podlahy vozu. (Pozor na elektrickou instalaci).

- Dle předvrtaného otvoru zhotov frézou (BF 10) otvor  44,3 mm pouze přes střední konzolu. Otřepy začisti.

- Znovu demontuj střední konzolu. Dle vodícího otvoru v podlaze frézuj  46 mm 
(BF 5+8).

- V místě upevnění držáku zámku odstraň izolaci podlahy vozu.

- Držák zámku s upevněnou středící šablonou (Sch 1) umísti na vyfrézovaný otvor. Dle správně umístěného držáku zámku vrtej čtyři otvory  6,8 mm přes podlahu vozu. Všechny vyvrtané otvory ošetři proti korozi. Použij předepsanou barvu Permacron.

- Ze spodní části vozu v místě dvojité podlahy odstraň frézou  22 mm (BF 1+3) spodní plech.

- Na všechny styčné plochy mezi držákem zámku a podlahou vozu nanes dostatečné množství akrylátového tmelu. Pomocí čtyř zatrhávacích šroubů M6 x 18 a matic M6 s podložkou (LOCK), proveď spojení držáku zámku s podlahou vozu. Šrouby zatrhni.

- Do držáku zámku vlož zámkovou část. Upevni střední konzolu do původní polohy. Seřiď vzájemnou výšku zámkové části a střední konzoly. Horní hrana krytu zámkové vložky je ve stejné výšce, jako je otvor ve střední konzole.

- Zařaď zpětný rychlostní stupeň. Na řadící tyč připevni objímku se záchytem.   Polohu zámkové části a objímky urči tak, aby jistící čep volně procházel středem oka objímky a zároveň při prořazení ostatních rychlostí nedošlo ke kontaktu objímky na táhlu řazení se zámkovou částí, podlahou, nebo k jinému omezení řazení. Dle správně umístěné zámkové části zhotov nejdříve horní otvory úchytů  vrtákem  6,8 mm.

- Po prořazení všech rychlostních stupňů  a ověření bezchybné funkce mechanického zabezpečení  zatrhni horní šrouby obou úchytů zámkové části.

- Spodní části úchytů zámkové části natvaruj podle tvaru podlahy vozu. Vrtej zbývající  otvory pouze přes plech podlahy. Šrouby zatrhni.

- Znovu zkontroluj správnou činnost MZ Construct několikerým uzamčením. Zatrhni čtyři šrouby objímky se záchytem.

- Proveď konečnou ochranu proti korozi. Použij předepsaný tmel (Karosserie Acryl grau, Art. No. 840 100 027 od firmy WÜRTH).

- Dle otvoru v objímce vrtej  4,1 mm do táhla řazení.

- Vzájemnou polohu pojisti dodávaným pevnostním nýtem.

- Proveď kompletaci všech demontovaných dílů.

-   Zkontroluj správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým uzamčením.

-   Vyplň řádně a čitelně záruční list.

U P O Z O R N Ě N Í :

Proveď ochranu všech vyvrtaných otvorů proti korozi, použij základní barvu Permacron 3255 od firmy Spies Hecker (ředidlo Permacron 3363 nebo Permacron combi 7855). Pro případné odmaštění použij Permacron Silikon odmašťovač 7010 nebo Permacron Silikon odmašťovač 7799.

Všechny části procházející podlahou utěsni akrylátovým tmelem. Předepsaný těsnící tmel Karosserie Acryl grau, Art.No. 890100027 od firmy WÜRTH.

Poznámka:

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Motáček V.