# TECHNOLOGICKÝ POSTUP MONTÁŽE

## MECHANICKÉHO ZABEZPEČENÍ 
CONSTRUCT CF 1183 PRO VOZY

# VW POLO (mr. 2007)

# (automatická převodovka - tiptronic)

1. - 13. Demontujte označený spojovací materiál. Dle obrázků vyjměte všechny potřebné díly středové konzoly, rozpojte elektroinstalaci. Následně středovou konzolu vyjměte.

14.	Z obou označených originál šroubů mechanismu řazení demontujte matice.

15.	Pro usnadnění instalace zámkové části vyjměte a odkloňte držák pojistky řadící páky.

16.	V místě uložení zámkové části odstraňte dle potřeby části koberce podlahy vozu.

17. - 18. Místo demontovaných matic připevněte na oba originál šrouby zámkovou část. Spojení proveďte pomocí zatrhávacích matic M8 (s podložkami). Připevnění zámkové části provádějte současně s opětovnou instalací držáku pojistky řadící páky.

Vyzkoušejte správnou funkci mechanického zabezpečení několikerým uzamčením. Při zařazené poloze parking a při uzamčení zámkové části vysunutý jistící čep aretuje polohu řadící páky. Jak při uzamykání, tak při řazení polohy parking, či ostatních stupňů nesmí docházet k žádnému omezení prováděné činnosti. Po ověření bezchybné funkce MZ Construct obě matice M8 zatrhněte.

19.  Na kryt zámkové vložky nasaďte středící šablonu (Sch 7). Ustavte pečlivě středovou konzolu na původní místo. Hrot šablony označí na středové konzole místo pro následné vrtání otvoru. 
V označeném místě zhotovte otvor Ø 4,1 mm. Ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Otvor převrtejte na Ø 6,8 mm.

Znovu ověřte správnost zhotoveného otvoru přiložením středové konzoly na původní místo. Dle vodícího otvoru frézujte na demontované středové konzole otvor Ø 39,5 mm 
(BF 11+3). Vzniklé otřepy po frézování pečlivě začistěte.

Zkompletujte pečlivě všechny demontované díly v interiéru vozu, včetně rozpojených konektorů elektroinstalace. Na kryt zámkové vložky nasaďte pryžovou manžetu č. 5.

- Zkontrolujte správnou činnost mechanického zabezpečení několikerým  uzamčením.

- Vyplňte řádně a čitelně záruční list.

- Seznamte obsluhu vozidla se správným používáním zabezpečovacího zařízení.

Všechny potřebné díly a přípravky použité a uvedené v tomto návodu, stejně jako i jednotlivé části mechanického zabezpečení lze objednat pouze u výrobce.

Konstrukční změny jsou vyhrazeny.

Připomínky a náměty sdělte, prosím, na adresu:

CONSTRUCT CZECH a.s.					CONSTRUCT CZECH a.s.

Františkov 220						Za Mototechnou 2587/1

594 01  Velké Meziříčí					155 00  Praha 5 - Stodůlky

tel.: 566 522 146						tel.: 251 617 248, 251 616 890

fax: 566 522 157						fax: 251 617 247

infolinka: 800 194 100					infolinka: 800 194 100

e-mail: info@construct.cz					e-mail: info@construct.cz

http://www.construct.cz					http://www.construct.cz

Vypracoval: Janoušek M.

Schválil: Ing. Kadlec K.